广州市第六届建筑工匠技能擂台赛

(装配式)

技

术

文

件

2021年10月

广州市第六届建筑工匠技能擂台赛组委会

装配式建筑混凝土预制构件装配作业赛项技术文件

1.命题原则

贯彻落实中共中央国务院《新时期产业工人队伍建设改革方案》，与建筑产业工人队伍建设相衔接，遵循《装配式混凝土建筑技术标准》（GB/T51231-2016）、《装配式混凝土结构技术规程》（JGJ1-2014）、《混凝土结构工程施工规范》（GB50666）、《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204）、《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80）、《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ33）、《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》（JGJ276）、《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46）等国家标准或规范，结合生产实际，注重基本技能和专业化操作，强调安全、质量和精度，体现最新技术和工艺，将建筑施工职业素养贯穿考核全过程，考核职业综合能力，对技能人才培养发挥示范指导作用。

2.竞赛试题

2.1 试题内容

2.1.1吊装任务要求

竞赛题目为：装配“幸福空间”

竞赛作品系由四根预制柱、四根叠合梁、一块叠合板、一块预制楼梯板装配成一个房间结构（如图所示）。

比赛场地底板设双层双向钢筋浇筑成型，每2个工位共用一个框架结构（如图2）。赛前框架结构里的四根预制柱（并在上面划好1m标高控制线）已灌浆固定，其中一根预制柱和三根叠合梁的节点已现浇固定，竞赛时参赛团队用塔式起重机将一块预制楼梯板、一根预制柱、两根叠合梁、一块叠合板从堆场起吊，在工位上安装。预制楼梯板安装在设计的位置上，预制柱通过钢筋套筒连接方式安装，辅以斜支撑稳定；叠合梁通过预制柱上牛腿和支撑，安装在预制柱上；叠合板通过支撑安装在叠合梁上，形成一个房间构造，达到模拟真实施工现场效果，增加比赛空间视觉效果。

2.1.2竞赛试题效果图

（如图1）

（如图2）

（如图3）

（如图4）

（如图5）

2.1.3竞赛作业要求

（1）裁判组长向起重信号工下令“作业准备”（裁判组开始计时）。

（2）参赛团队进行吊装作业准备，检查工器具、构配件和安装位置等，确认达到安装条件的，向裁判组长报告：“裁判组长，准备完毕，请求吊装作业”(原则上5分钟内完成，作业准备时间不计入竞赛时间）。

（3）裁判组长下令“开始作业”（开始计竞赛时间）。

（4）起重信号工指挥参赛作业团队依次吊装预制楼梯、预制柱、2根叠合梁、叠合板。对所有预制构件，起吊高度（以预制构件下表面计算）在3～6m范围内。

（5）起重信号工向裁判组长报告：“裁判组长，吊装完毕，请求比赛结束”，裁判组计时结束，参赛团队退出竞赛工位。

（6）参赛团队因自身原因中途暂停操作的，暂停期间的时间计算在比赛时间内；裁判组要求暂停比赛的，暂停时间不计算要比赛用时内。

2.2 竞赛形式

采用团队竞赛形式，参赛团队独立完成规定的竞赛内容。参赛团队设塔式起重机驾驶员1人、起重信号工1人、构件装配工4人。其中，塔吊起重机驾驶员、起重信号工应分别持有效的塔式起重机驾驶员、起重信号工特种作业操作证。原则上参赛团队报名后不得更换选手。

2.3 竞赛时间

竞赛时间为1.5小时。得分相同时，用时较少者排名靠前。参赛团队在作业时违反安全作业规定，继续作业可能造成安全事故的，经裁判组全体成员一致同意，裁判组长有权要求参赛团队停止作业退出比赛。

3.成绩评判

3.1 采用100分制评分

分主观与客观评分，其中主观分52分，客观分48分，具体分值分布下表。

| 项目编号 | 内容 | 分数 |  |  | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 主观分 | 客观分 | 总分 |  |
| 1 | 安全操作 | 26 | 0 | 26 |  |
| 2 | 工艺流程 | 8 | 0 | 8 |  |
| 3 | 安装质量 | 0 | 48 | 48 |  |
| 4 | 团队协作 | 8 | 0 | 8 |  |
| 5 | 职业素养 | 10 | 0 | 10 |  |
| 总分 |  | 52 | 48 | 100 |  |

3.2 评分细则

评分表

| 序号 | 考核项目 | 考核要求 | 扣分标准 |  | 扣分分值 | 分值 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全操作 | 高空作业安全 | 塔式起重机驾驶员手持物件攀爬上驾驶室 |  | 扣2分 | 26 |  |  |
|  |  |  | 高空抛物 |  | 扣2分 |  |  |  |
|  |  |  | 未按规定使用安全带（如低挂高用） |  | 扣2分/次 |  |  |  |
|  |  |  | 塔式起重机驾驶员发生严重突发事件 |  | 总成绩记0分 |  |  |  |
|  |  | 吊具绑扎连接安全 | 吊具与预制构件之间的绑扎连接件不牢靠、不规范 |  | 扣4分/处 |  |  |  |
|  |  | 人员安全 | 攀登梯子时，梯子无人扶持 |  | 扣2分/次 |  |  |  |
|  |  |  | 在构件上攀爬或不按规定攀爬安装平台 |  | 扣2分/次 |  |  |  |
|  |  |  | 作业人员站位和行走路径不当，构成安全隐患 |  | 扣2分/次 |  |  |  |
|  |  | 试吊安全 | 起吊预制构件前未响铃警示 |  | 扣2分/次 |  |  |  |
|  |  |  | 未试吊，直接吊运 |  | 扣4分/次 |  |  |  |
|  |  |  | 试吊时预制构件离地不在20cm～30cm范围 |  | 扣2分/次 |  |  |  |
|  |  | 吊运平稳 | 吊运构件，吊运高度（构件在空中最高点时，下表面距地面）小于3米 |  | 扣2分/件 |  |  |  |
|  |  |  | 在地面拖行吊运预制构件或起吊后预制构件在空中晃动幅度大，或预制构件偏斜幅度较大 |  | 扣2分/项 |  |  |  |
|  |  |  | 未使用牵引绳引导，起吊后构件在空中无序旋转或吊索缠绕 |  | 扣2分/项 |  |  |  |
|  |  |  | 吊运的预制构件与场地内设施、设备、物件 | 发生碰撞 | 扣5分/次 |  |  |  |
|  |  |  |  | 造成损坏 | 扣20分/次 |  |  |  |
|  |  |  |  | 碰倒预制构件或支撑体系 | 总成绩记0分 |  |  |  |
|  |  | 安装安全 | 斜支撑安装不牢固、不规范的，或未锁紧螺栓 | 预制柱 | 扣2分/项 |  |  |  |
|  |  |  | 预制构件下落就位后，没有稳固 | 松钩 | 扣2分/次 |  |  |  |
|  |  |  |  | 摘钩 | 扣20分/件 |  |  |  |
|  |  | 其他安全 | 漏装零件，影响安全的 | 经评判小组一致认定的，予以扣分 | 扣2分/次 |  |  |  |
|  |  |  | 其他不安全行为 |  |  |  |  |  |
| 2 | 工艺流程 | 工艺流程合理 | 未按照规定的顺序装配预制构件 | 扣4分 |  | 8 |  |  |
|  |  |  | 未划出边线控制线就安装预制构件 | 每少划1条 扣4分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 未松钩状态下即复核标高、垂直度等 | 扣2分/次 |  |  |  |  |
|  |  |  | 预制柱斜支撑安装顺序不合理 | 扣2分/次 |  |  |  |  |
|  |  |  | 漏装配件，不影响安全 | 扣2分/件 |  |  |  |  |
| 3 | 安装质量 | 预制柱 （12分） | 顶面标高允许偏差±5mm | 偏差在±1mm以内的，不扣分；±1mm～±2mm,扣0.5分；±2mm～±3mm,扣1分；±3mm～±4mm,扣1.5分；±4mm～±5mm,扣2分；偏差超过±5mm或本构件未安装的，扣4分。 |  | 48 |  |  |
|  |  |  | 轴线位置允许偏差5mm |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 垂直度允许偏差5mm |  |  |  |  |  |
|  |  | 叠合梁 （12分） | 底面标高允许偏差±5mm |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 边线控制线位置允许偏差5mm |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 倾斜度允许偏差5mm |  |  |  |  |  |
|  |  | 叠合板 （12分） | 底面标高允许偏差±5mm |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 轴线位置允许偏差5mm |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 搭接宽允许偏差5mm |  |  |  |  |  |
|  |  | 预制楼梯 （12分） | 顶面标高允许偏差±5mm |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 边线控制线位置允许偏差5mm |  |  |  |  |  |
| 4 | 团队协作 | 团队协作 | 指挥统一，分工合理，配合默契，吊装前准备工作到位（检查工器具和安装位置等）到位，吊装过程作业效能高（根据团队成员相互配合情况以及完成作业时间评判，不根据安装质量结果评判） | 优秀 | 不扣分 | 8 |  |  |
|  |  |  |  | 良好 | 扣2分 |  |  |  |
|  |  |  |  | 一般 | 扣4分 |  |  |  |
|  |  |  |  | 较差 | 扣6分 |  |  |  |
|  |  |  |  | 极差 | 扣8分 |  |  |  |
| 5 | 职业 素养 | 遵守竞赛纪律（选手规则） | 参赛队员违反竞赛纪律 （含损坏构配件和工器具） | 情节一般 | 扣2分/人（或件） | 10 |  |  |
|  |  |  |  | 情节较为严重 | 扣4分/人（或件） |  |  |  |
|  |  |  |  | 情节严重 | 扣6分/人（或件） |  |  |  |
|  |  | 规范穿戴安全防护用品 | 参赛队员未戴安全帽进入赛区 |  | 扣6分/人次 |  |  |  |
|  |  |  | 在赛区脱下安全帽 |  | 扣2分/人次 |  |  |  |
|  |  |  | 佩戴安全帽不规范，经裁判员责令改正，拒不改正 |  | 扣2分/人次 |  |  |  |
|  |  | 保持工完场清 | 安装完一个构件或安装完全部预制构件，未及时收拾整理工器具 |  | 扣2分/项 |  |  |  |

注：1.客观评分测量位置（评分点）经现场抽签决定。

2.所有考核项目的总扣分不得高于本项目的分值（评分表中已明确的除外）。

3.3评分规程

（1）设立本赛项裁判组，包括裁判员6人，其中1名任裁判组长，1名任裁判副组长。裁判组长受擂台赛组委会总裁组委托负责本赛项裁判工作，裁判副组长协助裁判组长工作，其他裁判员根据裁判组长、副组长的安排进行过程监督、测量、评分等。

（2）裁判组长负责主持竞赛过程监督，裁判组长、副组长和和3名裁判员在地面监督，1名裁判员在塔式起重机上对塔式起重机驾驶员进行监督（重点防范因塔式起重机驾驶员紧张发生的突发事件）。裁判组长和在地面上的2名裁判员负责监督每个参赛团队的“工艺流程”和“职业素养”，并进行评分；裁判副组长、1名在地面上裁判员和1名在塔式起重机上的裁判员负责监督每个参赛团队“安全操作”，并进行评分。

（3）对于“团队协作”评分项，由全体裁判员共同评分（去掉一个最高分和一个最低分后，取平均分）。

（4）对于“安装质量”评分项，由裁判组长组织所有裁判员抽取评分点，按照抽出的评分点进行测量评分；裁判员分成两组，每组3人，第一组裁判员对所有参赛队伍安装的预制柱、预制楼梯板装配质量进行评分，第二组裁判员对所有参赛队伍安装的2根预制梁、叠合板装配质量进行评分。

（5）裁判员评判时使用参赛团队用过的检测工具。

（6）评判过程中出现争议，由负责联系该赛项的总裁判长组织裁判组表决,并参与表决。

4.竞赛场地设施、工位、构件与工器具（组委会提供）

4.1场地设施设备

（1）场地位于装配式建筑混凝土构件装配作业场地位于项目南侧施工道路和回填区域，底板设置双层双向钢筋，C30混凝土浇筑成型、表面平整。

（2）配置一台塔吊，信息如下图：

4.2竞赛工位

（1）工位布置。设置4个竞赛工位，每2个竞赛工位共用框架结构中间的预制柱和叠合梁构件（竞赛工位平面布置示意图）。堆场工位长8米，宽6米，面积48平方米；吊装工位长6米，宽4米，面积24平方米，堆场工位至吊装工位水平直线距离约15米（见图）。在吊装工位上设置安装作业面（包括钢筋混凝土安装平台、预留钢筋、固定斜支撑的膨胀螺栓，划好构件安装位置轴线）。在堆场工位设置配件和工器具置物架。

（2）有关要求。吊装区域设置警戒线封闭。吊装过程无雨水等环境因素影响。

| 工位1 | 工位2 |
| --- | --- |

（3）工位及塔吊布置情况如下图：

装配式赛项平面布置图

4.3 预制构件

预制构件尺寸、质量如下：

（1）预制柱5件（4用1备），横截面尺寸为500mm×500mm，高度为2.21 m，质量为1.51t（划好1m标高控制线）。

（2）叠合梁10件（8用2备），纵截面尺寸为500 mm×640mm（宽×高），长度为2.9米，质量为2.41t。

（3）叠合梁5件（4用1备），纵截面尺寸为500 mm×640mm（宽×高），长度为4.5米，质量为3.75t。

（4）叠合板5件（4用1备），尺寸为4730mm×1530mm（长×高），质量为1.01T。

（5）预制楼梯板5件（4用1备），长度4840mm，宽度1160mm，楼梯高度3000mm，质量为4.06T。

4.4安装配件和工器具

| 序号 | 名称 | 规格/型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预制柱专用配件和工器具 |  |  |  |  |
| 1 | 预制柱斜撑杆 | 2长2短，两头带板 | 4套 | 备1套 |
| 2 | 固定螺栓 | @16 | 16个 | 备8个 |
| 3 | 预留钢筋定位套模 | 500*500开孔 | 4件 | 备1套 |
| 4 | 吊索（钢丝绳） | 18钢丝绳， 2米长，2根带卸扣 | 4套（8条） | 备1套 |
| 叠合梁、叠合板专用配件和工器具 |  |  |  |  |
| 5 | 吊索（钢丝绳） | 16钢丝绳， 4米长，4根 带挂钩 、卸扣（叠合板） | 4套（16条） | 备1套 |
| 6 | 吊索（钢丝绳） | 18钢丝绳， 3米长，2根 带卸扣（叠合梁） | 4套（8条） | 备1套 |
| 预制楼梯板专用配件和工器具 |  |  |  |  |
| 7 | 葫芦 | 5t，2个（吊预制楼梯） | 4套（8件） |  |
| 8 | 吊索（钢丝绳） | 18钢丝绳， 5米长，2根 18钢丝绳， 2米长，2根 带吊钩 、卸扣（预制楼梯板） | 4套（16条） |  |
| 通用工器具 |  |  |  |  |
| 9 | 对讲机 |  | 2套（4台） | 备电池 |
| 10 | 卸扣 | 起重量3-5t | 4套（16件） |  |
| 11 | 牵引绳 | 长度不小于8m | 2套（8条） |  |
| 12 | 移动式平台或升降机 | 平台高2m | 2个 |  |
| 13 | 多规格垫片 | 1mm、2mm、3mm、5mm、10mm | 4套 | 每规格各40片 |
| 14 | 撬棍 | 直径25mm ，长度 1.2m | 4条 |  |
| 15 | 钢筋调直套筒 | L=1000mm | 8个 | 也用在安装楼梯 |
| 16 | 人字爬梯 | 2m | 4个 |  |
| 17 | 镜子 | 普通手持的小镜子 | 8个 |  |
| 18 | 塔尺 | 3m | 4个 |  |
| 19 | 墨斗 |  | 4个 | 备墨汁 |
| 20 | 卷尺 | 5m | 8把 |  |
| 21 | 棉线 |  | 4卷 |  |
| 22 | 吊锤 |  | 4个 |  |
| 23 | 铅笔 |  | 8支 |  |
| 24 | 活动扳手 | L=300mm | 8把 |  |
| 25 | 折叠靠尺 | 2m | 4把 |  |
| 26 | 电动扳手 | 锂电池 | 4把 |  |
| 27 | 安全带 | 国标 | 4套（24条） |  |
| 28 | 红外投线仪 | 三线红光 | 4台 |  |
| 29 | 投线仪三角架 | 配合红外投线仪用 | 4台 |  |
| 30 | 方木 | 100mm*100mm*1500mm | 4套（40条） |  |
| 31 | 手套 | 白色纱手套 | 60双 |  |
| 32 | 防风护目镜 |  | 20副 |  |

注：除擂台赛组委会提供以上工具外，选手可根据参赛作业需求，携带其他工具参赛，向赛项裁判组报备后使用。

4.5 裁判专用工器具

| 序号 | 设备名称 | 规格/型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 签字笔 |  | 6支 | 各1支 |
| 2 | 签字板 |  | 6块 | 各1块 |
| 3 | 计时器（秒表） |  | 2个 |  |

5.安全文明作业要求

（1）组委会应编制本赛项专项应急救援预案，并做好应急准备。

（2）每位选手必须自行配备个人安全防护用品，规范穿戴安全帽、反光衣、防滑鞋等。

（3）裁判组应在赛前向参赛团队进行安全技术交底。

（4）在竞赛前15天内，第三方检测机构对塔式起重机检测合格的，方可进行比赛。

（5）在塔式起重机起吊前应响铃警示。

（6）参赛团队应注意裁判组长和裁判员提示，在被要求暂停作业时，必须服从，立即执行。

（7）严格遵守“十不吊”。

（8）在被安装预制构件就位稳固前，不得松钩或摘钩。

（9）保持地面整洁，环境卫生，做到整理、整顿、清扫、清洁和素养5S。

6.其他

（1）竞赛流程。见竞赛指南、选手手册、裁判员手册，以上每一项手册都说明了竞赛流程。

（2）竞赛规则。见竞赛指南、选手手册、裁判员手册，以上每一项手册都说明了竞赛规则。

（3）本技术文件由本届擂台赛竞赛工作办公室下设的总裁组负责解释。