附件2

白云机场三期龙口-小布安置区项目简介

白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施一期工程（龙口-小布安置区）项目位于广州市花都区三东大道以南，G106国道以东，跨龙口村和小布村两个行政村。项目规划总用地面积约38.3万平方米，房建部分总建筑面积40.8万平方米，其中地上30.4万平方米，地下10.4万平方米，地下室为1层，地上部分包含38栋12/13层住宅塔楼、2栋3层幼儿园、1栋3层公交车站和1栋6层养老院；市政部分总长约3.2公里，包含1条城市主干路、1条城市次干路、3条城市支路以及4座桥梁。

房建部分包含8个地块，地块二公交车站和地块六幼儿园为框架现浇结构，地块四为变电站只施工园林部分，地块五为村民自留地不做施工，其余四个地块均为装配式建筑，住宅装配式构件包含叠合板、预制楼梯、预制飘窗、ALC墙板、现浇铝模外墙等，装配率为55%；幼儿园装配式构件包含叠合板、预制楼梯、钢管混凝土柱、ALC墙板等，装配率为63%；地块七养老院采用新型PPEFF结构体系，包含预制柱、预制梁、预制叠合板、ALC墙板、预制空调板等，装配率为70.4%，达到了国家A级装配式标准。

本次绿色建筑观摩楼栋：8-6#、地块七养老院。项目在绿色建筑和可持续性建筑的创建过程中，对室外风环境、声环境、光环境、热环境等进行了模拟分析，并对建筑布局，景观设置等进行了优化，同时对室内自然通风情况，采光情况，隔声情况等进行了模拟分析和优化，确保室内住户的舒适性要求。在设计阶段，对多项绿色建筑技术和措施进行了论证，确立了在节地与室外环境、节能与能源利用、节水与水资源利用、节材与材料资源利用等几个方面的技术进行研究和应用，结合《广东省绿色建筑评价标准》的要求，将本项目建设成具有代表性和示范性的绿色建筑和可持续性建筑工程。本项目已申报以下荣誉：广东省绿色建筑二星级设计标识、中施企协绿色施工示范工地。