广州市第七届建筑工匠技能擂台赛

(装配式)

技

术

文

件

2023年10月

广州市第七届建筑工匠技能擂台赛组委会

目录

1.命题原则	1

2.竞赛试题	2

3.成绩评判	7

4.竞赛场地设施、工位、构件与工器具	11

5.安全文明作业要求	14

6.其他	15

# 1.命题原则

贯彻中共中央办公厅国务院办公厅《关于加强新时代高技能人才队伍建设的意见》，与建筑产业工人队伍建设相衔接，遵循国家、行业职业资格标准，结合生产实际，注重质量和精度，体现最新技术和工艺，将建筑施工职业素养贯穿考核全过程，规范化操作与结果评判相结合，考核选手职业综合能力，对技能人才培养发挥示范指导作用。

2.竞赛试题

## 2.1 试题内容

### 2.1.1吊装任务要求

竞赛题目：骑楼印记。每组选手吊装一条预制柱、一根叠合梁、一块叠合板、一块预制墙板在已完成浇筑的框架结构上装配成骑楼的一面，三组选手装配完成骑楼三面，（正面+两侧面）。骑楼文化所代表的内涵不止是形式上所看到的建筑，更是留在每个广州人心中永远不变的那个时代的广州印记，新施工方式体现岭南特色建筑。

比赛场地设置2个比赛区域，每个比赛区域的底板设双层双向钢筋浇筑成型，内部框架结构浇筑完成，正后面设置现浇楼梯通道。每个框架结构设置3个工位。

竞赛时间为1.5小时。

（如图1）

（如图2）

（如图3）

（如图4）

（如图5）

（如图6）

### 2.1.2竞赛作业要求

（1）裁判组长向起重信号工下令“作业准备”（裁判组开始计时）。

（2）参赛团队进行吊装作业准备，检查工器具、构配件和安装位置等，确认达到安装条件的，向裁判组长报告：“裁判组长，准备完毕，请求吊装作业”(原则上5分钟内完成，作业准备时间不计入竞赛时间）。

（3）裁判组长下令“开始作业”（开始计竞赛时间）。

（4）起重信号工指挥参赛作业团队依次吊装预制柱、叠合梁、叠合板、预制墙板。对所有预制构件，起吊高度（以预制构件下表面计算）在3～6m范围内。

（5）起重信号工向裁判组长报告：“裁判组长，吊装完毕，请求比赛结束”，裁判组计时结束，参赛团队退出竞赛工位。

（6）参赛团队因自身原因中途暂停操作的，暂停期间的时间计算在比赛时间内；裁判组要求暂停比赛的，暂停时间不计算要比赛用时内。

## 2.2 竞赛形式

采用团队竞赛形式，参赛团队独立完成规定的竞赛内容。参赛团队设塔式起重机驾驶员1人、起重信号工1人、构件装配工4人。其中，塔吊起重机驾驶员、起重信号工应分别持有效的塔式起重机驾驶员、起重信号工特种作业操作证。原则上参赛团队报名后不得更换选手。

## 2.3 竞赛时间

竞赛时间为1.5小时。得分相同时，用时较少者排名靠前。参赛团队在作业时违反安全作业规定，继续作业可能造成安全事故的，经裁判组全体成员一致同意，裁判组长有权要求参赛团队停止作业退出比赛。

3.成绩评判

## 3.1 采用100分制评分

分主观与客观评分，其中过程分52分，结果分48分，具体分值分布下表。

| 项目编号 | 内容 | 分数 |  |  | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 过程分 | 结果分 | 总分 |  |
| 1 | 安全操作 | 26 | 0 | 26 |  |
| 2 | 工艺流程 | 8 | 0 | 8 |  |
| 3 | 安装质量 | 0 | 48 | 48 |  |
| 4 | 团队协作 | 8 | 0 | 8 |  |
| 5 | 职业素养 | 10 | 0 | 10 |  |
| 总分 |  | 52 | 48 | 100 |  |

## 3.2 评分细则

评分表

| 序号 | 考核项目 | 考核要求 | 扣分标准 |  | 扣分分值 | 分值 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 安全操作 | 高空作业安全 | 塔式起重机驾驶员手持物件攀爬上驾驶室 |  | 扣2分 | 26 |  |  |
|  |  |  | 高空抛物 |  | 扣2分 |  |  |  |
|  |  |  | 未按规定使用安全带（如低挂高用） |  | 扣2分/次 |  |  |  |
|  |  |  | 塔式起重机驾驶员发生严重突发事件 |  | 总成绩记0分 |  |  |  |
|  |  | 吊具绑扎连接安全 | 吊具与预制构件之间的绑扎连接件不牢靠、不规范 |  | 扣4分/处 |  |  |  |
|  |  | 人员安全 | 攀登梯子时，梯子无人扶持 |  | 扣2分/次 |  |  |  |
|  |  |  | 在构件上攀爬或不按规定攀爬安装平台 |  | 扣2分/次 |  |  |  |
|  |  |  | 作业人员站位和行走路径不当，构成安全隐患 |  | 扣2分/次 |  |  |  |
|  |  | 试吊安全 | 起吊预制构件前未响铃警示 |  | 扣2分/次 |  |  |  |
|  |  |  | 未试吊，直接吊运 |  | 扣4分/次 |  |  |  |
|  |  |  | 试吊时预制构件离地不在20cm～30cm范围 |  | 扣2分/次 |  |  |  |
|  |  | 吊运平稳 | 吊运构件，吊运高度（构件在空中最高点时，下表面距地面）小于3米。 |  | 扣2分/件 |  |  |  |
|  |  |  | 在地面拖行吊运预制构件或起吊后预制构件在空中晃动幅度大，或预制构件偏斜幅度较大 |  | 扣2分/项 |  |  |  |
|  |  |  | 未使用牵引绳引导，起吊后构件在空中无序旋转或吊索缠绕 |  | 扣2分/项 |  |  |  |
|  |  |  | 吊运的预制构件与场地内设施、设备、物件 | 发生碰撞 | 扣5分/次 |  |  |  |
|  |  |  |  | 造成损坏 | 扣20分/次 |  |  |  |
|  |  |  |  | 碰倒预制构件或支撑体系 | 总成绩记0分 |  |  |  |
|  |  | 安装安全 | 斜支撑安装不牢固、不规范的，或未锁紧螺栓 | 预制柱 | 扣2分/项 |  |  |  |
|  |  |  | 预制构件下落就位后，没有稳固 | 松钩 | 扣2分/次 |  |  |  |
|  |  |  |  | 摘钩 | 扣20分/件 |  |  |  |
|  |  | 其他安全 | 漏装零件，影响安全的 | 经评判小组一致认定的，予以扣分 | 扣2分/次 |  |  |  |
|  |  |  | 其他不安全行为 |  |  |  |  |  |
| 22 | 工艺流程 | 工艺流程合理 | 未按照规定的顺序装配预制构件 | 扣4分 |  | 8 |  |  |
|  |  |  | 未划出边线控制线就安装预制构件 | 每少划1条 扣4分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 未松钩状态下即复核标高、垂直度等 | 扣2分/次 |  |  |  |  |
|  |  |  | 预制柱、预制墙板斜支撑安装顺序不合理 | 扣2分/次 |  |  |  |  |
|  |  |  | 漏装配件，不影响安全 | 扣2分/件 |  |  |  |  |
| 33 | 安装质量 | 预制柱 （12分） | 顶面标高允许偏差±5mm | （每个指标4分） 偏差在±1mm以内的，不扣分；±1mm～±2mm,扣0.5分；±2mm～±3mm,扣1分；±3mm～±4mm,扣1.5分；±4mm～±5mm,扣2分；偏差超过±5mm或本构件未安装的，扣4分。 |  | 48 |  |  |
|  |  |  | 轴线位置允许偏差5mm |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 垂直度允许偏差5mm |  |  |  |  |  |
|  |  | 叠合梁 （12分） | 底面标高允许偏差±5mm |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 边线控制线位置允许偏差5mm |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 倾斜度允许偏差5mm |  |  |  |  |  |
|  |  | 叠合板 （12分） | 底面标高允许偏差±5mm |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 轴线位置允许偏差5mm |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 搭接宽允许偏差5mm |  |  |  |  |  |
|  |  | 预制墙板 （12分） | 顶面标高允许偏差±5mm |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 轴线位置允许偏差5mm |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 垂直度允许偏差5mm |  |  |  |  |  |
| 44 | 团队协作 | 团队协作 | 指挥统一，分工合理，配合默契，吊装前准备工作到位（检查工器具和安装位置等）到位，吊装过程作业效能高（根据团队成员相互配合情况以及完成作业时间评判，不根据安装质量结果评判） | 优秀 | 不扣分 | 8 |  |  |
|  |  |  |  | 良好 | 扣2分 |  |  |  |
|  |  |  |  | 一般 | 扣4分 |  |  |  |
|  |  |  |  | 较差 | 扣6分 |  |  |  |
|  |  |  |  | 极差 | 扣8分 |  |  |  |
| 55 | 职业 素养 | 遵守竞赛纪律（选手规则） | 参赛队员违反竞赛纪律 （含损坏构配件和工器具） | 情节一般 | 扣2分/人（或件） | 10 |  |  |
|  |  |  |  | 情节较为严重 | 扣4分/人（或件） |  |  |  |
|  |  |  |  | 情节严重 | 扣6分/人（或件） |  |  |  |
|  |  | 规范穿戴安全防护用品 | 参赛队员未戴安全帽进入赛区 |  | 扣6分/人次 |  |  |  |
|  |  |  | 在赛区脱下安全帽 |  | 扣2分/人次 |  |  |  |
|  |  |  | 佩戴安全帽不规范，经裁判员责令改正，拒不改正 |  | 扣2分/人次 |  |  |  |
|  |  | 保持工完场清 | 安装完一个构件或安装完全部预制构件，未及时收拾整理工器具 |  | 扣2分/项 |  |  |  |

注：1.客观评分测量位置（评分点）经现场抽签决定。

2.所有考核项目的总扣分不得高于本项目的分值（评分表中已明确的除外）。

3.3评分规程

（1）设立本赛项裁判组，包括裁判员6人，其中1名任裁判组长，1名任裁判副组长。裁判组长受擂台赛组委会总裁组委托负责本赛项裁判工作，裁判副组长协助裁判组长工作，其他裁判员根据裁判组长、副组长的安排进行过程监督、测量、评分等。

（2）裁判组长负责主持竞赛过程监督，裁判组长、副组长和和3名裁判员在地面监督，1名裁判员在塔式起重机上对塔式起重机驾驶员进行监督（重点防范因塔式起重机驾驶员紧张发生的突发事件）。裁判组长和在地面上的2名裁判员负责监督每个参赛团队的“工艺流程”和“职业素养”，并进行评分；裁判副组长、1名在地面上裁判员和1名在塔式起重机上的裁判员负责监督每个参赛团队“安全操作”，并进行评分。

（3）对于“团队协作”评分项，由全体裁判员共同评分（去掉一个最高分和一个最低分后，取平均分）。

（4）对于“安装质量”评分项，由裁判组长组织所有裁判员抽取评分点，按照抽出的评分点进行测量评分。

（5）裁判员评判时使用参赛团队用过的检测工具。

（6）评判过程中出现争议，由负责联系该赛项的总裁判长组织裁判组表决,并参与表决。

# 4.竞赛场地设施、工位、构件与工器具（组委会提供）

## 4.1场地设施设备

（1）装配式建筑混凝土构件装配作业场地，底板设置双层双向钢筋，C30混凝土浇筑成型、表面平整。

（2）配置一台塔吊。塔吊规格型号，满足赛项吊装要求。

## 4.2竞赛工位

- 工位布置。设置2个比赛区域，每个区域三个工位，合计6个工位。

（2）有关要求。吊装区域设置警戒线封闭。

| 工位1 | 工位2 |
| --- | --- |

（3）工位及塔吊布置情况（见现场布置图）：

## 4.3 预制构件

### 4.3.1预制构件（以深化图纸为准）

预制构件尺寸、质量如下：

（1）预制柱6件，横截面尺寸为400*400，高度为2.3 m，质量为0.92t（划好1m标高控制线）。

（2）叠合梁6件，纵截面尺寸为200 mm×400mm×3300mm（宽×高×长），质量为0.66t。

（3）叠合板6件，尺寸为3300mm×1200mm（长×高），质量为0.693T。

（4）预制墙板6件，尺寸为2400mmX1800mm，窗洞尺寸为1200mmX1200m（长×高），质量为1.728T。

4.4安装配件和工器具

| 序号 | 名称 | 规格/型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预制柱、预制墙板专用配件和工器具 |  |  |  |  |
| 1 | 预制柱斜撑杆 | 2长2短，两头带板 | 8套 | 备1套 |
| 2 | 固定螺栓 | @20 | 24个 | 备8个 |
| 3 | 预留钢筋定位套模 |  | 6件 |  |
| 4 | 吊索（钢丝绳） | 18钢丝绳， 1.5米长，2根 | 2套（4条） | 备1套 |
| 叠合梁、叠合板专用配件和工器具 |  |  |  |  |
| 5 | 吊索（钢丝绳） | 18钢丝绳， 3.5米长，4根 （叠合梁） | 2套（8条） | 备1套 |
| 通用工器具 |  |  |  |  |
| 6 | 对讲机 |  | 2套（4台） | 备电池 |
| 7 | 手套 | 白色纱手套 | 100双 |  |
| 8 | 防风护目镜 |  | 16副 |  |
| 9 | 卸扣 | 起重量3-5t | 4套（16件） |  |
| 10 | 牵引绳 | 长度不小于6m | 2套（8条） |  |
| 11 | 移动式平台 | 平台高2m | 4个 | 带防倾倒斜撑 |
| 12 | 多规格垫片 | 1mm、2mm、3mm、5mm、10mm | 4套 | 每规格各60片 |
| 13 | 撬棍 | 直径25mm ，长度 1.2m | 2套（4条） |  |
| 14 | 钢筋调直套筒 | L=1000mm | 2套（4条） |  |
| 15 | 人字爬梯 | 2m | 2套（4条） |  |
| 16 | 镜子 | 普通手持的小镜子 | 6套（12个） |  |
| 17 | 塔尺 | 3m | 2套（4条） |  |
| 18 | 墨斗 |  | 2套（8个） |  |
| 19 | 卷尺 | 5m | 2套（8个） |  |
| 20 | 棉线 |  | 2套（4卷） |  |
| 21 | 吊锤 |  | 2套（4个） |  |
| 22 | 铅笔 |  | 2套（8支） |  |
| 23 | 活动扳手 | L=300mm | 2套（8把） |  |
| 24 | 折叠靠尺 | 2m | 2套（4把） |  |
| 25 | 电动扳手 | 锂电池 | 2套（4把） |  |
| 26 | 安全带 | 国标 | 4套（24条） | 五点式 |
| 27 | 红外投线仪 | 三线红光含三角架 | 4台 |  |
| 28 | 工字钢 | 14号工字钢，长度根据支撑间距切割 | 18条 |  |
| 29 | 方木、盘扣架 |  | 一批 | 现浇结构部分施工及首层楼板回顶用辅助材料 |
| 30 | 平衡梁 | 要求吊运4吨，上面两个吊点 | 2条 |  |
| 31 | 橡胶桶 | 30cm | 6个 | 用于装垫片等 |
| 32 | 袖章 | 字眼（裁判员） |  |  |
| 33 | 警示带 |  | 4卷 |  |
| 34 | 手持式砂轮机 |  | 2台 |  |
| 35 | 签字板 |  | 6块 |  |
| 36 | 签字笔 |  | 20支 | （黑色墨水） |
| 37 | 反光衣 | 28件 |  |  |
| 38 | 号码牌 | 塔吊司机4个；塔吊司索4个；吊装队长4个；装配工16个 |  | 用针固定在反光衣上 |
| 39 | 遮阳棚 | 3m*3m |  | 检录台位置 |
| 40 | 安全帽 | 12顶 |  |  |

注：除擂台赛组委会提供以上工具外，选手可根据参赛作业需求，携带其他工具参赛，向赛项裁判组报备后使用。

## 4.5 裁判专用工器具

| 序号 | 设备名称 | 规格/型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 签字笔 |  | 12支 | 各2支（黑色墨水） |
| 2 | 签字板 |  | 6块 | 各1块 |
| 3 | 计时器（秒表） |  | 2个 |  |
| 4 | 袖章 |  | 8个 | 裁判员 |
| 5 | 口哨 |  | 4个 |  |

5.安全文明作业要求

（1）组委会应编制本赛项专项应急救援预案，并做好应急准备。

（2）选手必须自行配备个人安全防护用品，规范穿戴安全帽、反光衣、防滑鞋等。

（3）裁判组应在赛前向参赛团队进行安全技术交底。

（4）在竞赛前15天内，第三方检测机构对塔式起重机检测合格的，方可进行比赛。

（5）在塔式起重机起吊前应响铃警示。

（6）参赛团队应注意裁判组长和裁判员提示，在被要求暂停作业时，必须服从，立即执行。

（7）严格遵守“十不吊”。

（8）在被安装预制构件就位稳固前，不得松钩或摘钩。

（9）保持地面整洁，环境卫生，做到整理、整顿、清扫、清洁、素养和安全6S。

# 6.其他

（1）竞赛流程。见竞赛指南、选手手册、裁判员手册，以上每一项手册都说明了竞赛流程。

（2）竞赛规则。见竞赛指南、选手手册、裁判员手册，以上每一项手册都说明了竞赛规则。

（3）本技术文件由本届擂台赛竞赛工作办公室下设的总裁组负责解释。