附件1

2023年全市在建房屋建筑工程附着式升降脚手架抽检结果

| 序号 | 检测类型 | 监督机构 | 项目名称 | 施工单位 | 安装单位 | 原检测单位 | 检测日期 | 检测结论 | 自编号 | 存在问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 执法抽检 | 广州市建设工程安全监督站 | 保穗公司琶洲东AH041405地块 | 天太建设集团有限公司 | 广东国泰爬架科技有限公司 | 广东政禾科技有限公司 | 2023/8/21 | 合格 | 2# | 一般项目：水平支承桁架未连续设置 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：架体转角、断开处未采取加强构造措施 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：附墙支座附着锚固螺栓部分未垂直于工程结构外表面 |
|  | 执法抽检 | 越秀区建设工程质量安全监督站 | 广州市越秀区越秀南AD013907地块项目 | 中铁广州工程局集团有限公司 | 广州丰利达安防科技有限公司 | 广州穗监施工机具检测有限公司 | 2023/10/9 | 不合格 | 3# | 保证项目：“U”型采光井处(9#与10#机位)折线布置的架体支承跨度大于5.4m |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保证项目：38#机位相邻一处竖向主框架所覆盖高度内未每一个楼层设置一处附墙支座 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：部分采光井位置架体宽度大于1.2m |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：部分位置水平支承桁架未连续设置 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：部分附墙支座锚固螺栓孔未垂直于工程结构外表面 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：16#机位附墙支座锚固螺栓垫板规格小于100mm×100mm |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：个别附墙支座锚固螺栓不足两根 |
|  | 执法抽检 | 天河区建设工程质量安全监督站 | 广州天力高新金融生态宜居中心项目 | 广东珠江工程总承包有限公司 | 广州达蒙安防科技有限公司 | 广州中科工程检测有限公司 | 2023/10/9 | 不合格 | C# | 保证项目：架体水平悬挑大于2m(一处) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保证项目：部分附墙支座上的防坠装置卡阻或调校不正确，功能失效 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：部分附墙支座锚固螺栓单螺母，无防松措施 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：加长附墙支座锚固螺栓不足2根(斜撑未安装) |
|  | 执法抽检 | 天河区建设工程质量安全监督站 | 执信花园项目AT1005011地块住宅楼工程 | 中建三局第一建设工程有限责任公司 | 广东艺安模架工程有限公司 | 广州市穗监施工机具检测有限公司 | 2023/10/9 | 合格 | 5# | 一般项目：部分位置水平支承桁架未连续设置 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：个别附墙支座附着锚固螺栓单螺母，无防松措施 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：加长支座附着锚固螺栓不足2根 |
|  | 执法抽检 | 天河区建设工程质量安全监督站 | 中铁物流园地块项目 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 广东顶晟科技有限公司 | 广东壹星检验技术有限公司 | 2023/10/9 | 合格 | 7# | 一般项目：架体最上一步个别“Z撑及斜拉杆未安装齐全” |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：水平支承桁架未连接设置（部分位置） |
|  | 执法抽检 | 海珠区建设工程质量安全监督站 | 赤沙车辆段开发项目二期设计施工总承包工程 | 中铁建工集团有限公司 | 厦门安科建筑模架科技有限公司 | 广州中科工程检测有限公司 | 2023/11/7 | 不合格 | 14#楼 | 保证项目：折线布置的架体支承跨度大于5.4m（现场约7m,23#、24#机位） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：部分附墙支座锚固螺栓垫板规格不符合要求 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：架体悬挑端未设置对称斜拉杆 |
|  | 执法抽检 | 海珠区建设工程质量安全监督站 | 广东南粤银行金融大厦 | 广州协安建设工程有限公司 | 厦门安科建筑模架科技有限公司 | 广东科标特检技术有限公司 | 2023/8/22 | 合格 | 1# | 一般项目：部分附墙支座锚固螺栓孔未垂直于工程结构外表面 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：部分附墙支座锚固螺栓无防松措施 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：附墙支座锚固处未采用两根或以上的附着锚固螺栓 |
|  | 执法抽检 | 海珠区建设工程质量安全监督站 | 海珠区琶洲西区AH040329、AH040330地块项目 | 广东腾创建设有限公司 | 广州达蒙安防科技有限公司 | 广州中科工程检测有限公司 | 2023/9/6 | 合格 | 1# | 一般项目：水平支承桁架未连续设置 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：转角处架体未采取可靠加强构造措施 |
|  | 执法抽检 | 海珠区建设工程质量安全监督站 | 丸美PLUS（丸美集团总部大楼） | 中建一局集团建设发展有限公司 | 志特新材料股份有限公司 | 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 | 2023/11/7 | 合格 | 1#楼 | 一般项目：架体悬挑端未设置对称斜拉杆 |
|  | 对比检测 | 海珠区建设工程质量安全监督站 | 广州市海珠区洛溪桥西侧项目-2#、3#、4#[±0.000以上] | 中铁二十局集团第六工程有限公司 | 广东宝特安防科技有限公司 | 深圳科工检测技术有限公司 | 2023/11/7 | 合格 | 4# | 一般项目：架体悬挑端未设置对称斜拉杆 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：部分附墙支座锚固螺栓孔未垂直于工程结构外表面（21号机位第3道） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：24号机位第2单附墙支座采用单螺栓 |
|  | 执法抽检 | 海珠区建设工程质量安全监督站 | 海珠区鹤洞大桥南广州锌片厂南片区，沙渡路鹤洞大桥北侧橡胶一厂(AH012211、AH012212、AH012243）地块房地产建设项目1#、2#、5# | 广东腾创建设有限公司 | 浙江粤顺建筑安全科技有限公司 | 广东祥泰检测技术有限公司 | 2023/11/7 | 合格 | 1# | 一般项目：架体局部宽度大于1.2m |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：架体悬挑端未设置对称斜拉杆 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：部分附墙支座锚固螺栓孔未垂直于工程结构外表面 |
|  | 执法抽检 | 海珠区建设工程质量安全监督站 | 新港东项目AH040329-1#5#[±0.000以上] | 广东腾创建设有限公司 | 广州达蒙安防科技有限公司 | 广州中科工程检测有限公司 | 2023/11/7 | 合格 | 1# | 一般项目：部分附墙支锚固螺栓无防松措施 |
|  | 执法抽检 | 白云区 | 白云区广龙路一期地块新建项目(第一开发分期) | 中国建筑第四工程局有限公司 | 湖南远东建筑科技有限公司 | 广东精准检验检测有限公司 | 2023/8/22 | 不合格 | 12# | 保证项目：架体局部悬臂高度大于架体高度的2/5(5.6m)(4处) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保证项目：竖向主框架所覆盖的高度内未在每一楼层设置一处附墙支座 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：架体悬挑端未设置对称斜拉杆 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：部分附墙支座锚固螺栓无防松措施 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：附墙支座支顶器安装不牢固(部分) |
|  | 执法抽检 | 白云区建设工程质量安全监督站 | 白云区广龙路一期地块新建项目(第一开发分期) | 中国建筑第四工程局有限公司 | 湖南远东建筑科技有限公司 | 广东精准检验检测有限公司 | 2023/8/22 | 不合格 | 14# | 保证项目：架体局部悬臂高度大于架体高度的2/5(5.6m)(4处) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：部分附墙支座锚固螺栓垫板规格不足 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：水平支承桁架未连续设置 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：架体转角处未采取加强构造措施 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：架体悬挑端未设置对称斜拉杆 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：部分附墙支座锚固螺栓未垂直于工程结构外表面 |
|  | 执法抽检 | 白云区建设工程质量安全监督站 | 白云云麓花城项目一期-3#[±0.000以上] | 中建三局集团有限公司 | 广州达蒙安防科技有限公司 | 广东华胜检验检测有限公司 | 2023/11/8 | 不合格 | 3# | 保证项目：架体悬臂高度大于架体高度的2/5（架体高度为13.5m，现场为6.2m，机位20、21、22、23等） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：架体悬挑端未设置对称斜拉杆 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：部分预埋支座固定螺栓露出长度不足 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：部分预埋支座固定螺栓少于两根（最上道附墙支座） |
|  | 执法抽检 | 白云区建设工程质量安全监督站 | 中建国际广州白云区龙归陶瓷城安置房项目住宅楼工程自编B1#B2#B6#B7#B8#B9#、B10#垃圾站及地下室南区 【±0.000以上】 | 中建华南建设投资有限公司 | 河北盛卓建筑设备制造有限公司 | 广东弘盛检测技术有限公司 | 2023/11/8 | 不合格 | B4# | 保证项目：架体局部悬臂高度大于6m（现场约6.3m，2、21、30、32号机位处） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保证项目：部分竖向主框架处仅设置两道附墙支座（2、21、30、32号机位处） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：水平支承桁架未连续设置 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：架体悬挑端未设置对称斜拉杆 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：部分附墙支座锚固螺栓露出长度不足 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：部分附墙支座锚固螺栓垫板不符合要求 |
|  | 执法抽检 | 白云区建设工程质量安全监督站 | 白云区同嘉路AB3803035地块项目 | 广州珠江建设发展有限公司 | 广州市汇成达机械设备租赁有限公司 | 广州穗监施工机具检测有限公司 | 2023/8/22 | 合格 | A2 | 一般项目：水平支承桁架未连续设置 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：部分附墙支座锚固螺栓未垂直于工程结构外表面 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：部分附墙支座锚固螺栓垫板缺失 |
|  | 对比检测 | 白云区建设工程质量安全监督站 | 白云区广海路地块一（石井水泥厂西地块）一期-12#住宅 | 中交第四航务工程局有限公司 | 广东顶晟科技有限公司 | 广东壹星检验技术有限公司 | 2023/11/8 | 合格 | 12# | 一般项目：架体悬挑端未设置对称斜拉杆 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：第三道部分附墙支座采用一根附着锚固螺栓 |
|  | 执法抽检 | 白云区建设工程质量安全监督站 | 中建国际广州白云区龙归陶瓷城安置房项目住宅楼工程自编B1#B2#B6#B7#B8#B9#、B10#垃圾站及地下室南区 【±0.000以上】 | 中建华南建设投资有限公司 | 河北盛卓建筑设备制造有限公司 | 广东弘盛检测技术有限公司 | 2023/11/8 | 合格 | B1# | 一般项目：架体悬挑端未设置对称斜拉杆 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：部分附墙支座锚固螺栓防松螺母松动 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：部分附墙支座锚固螺栓无防松措施 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：部分附墙支座锚固螺栓垫板不符合要求 |
|  | 执法抽检 | 荔湾区建设工程安全监督站 | 荔湾区鹤洞村更新改造项目AF040105复建安置地块工程 | 广州市明辉建设工程有限公司 | 广西中科附着升降脚手架有限公司 | 广东华胜检验检测有限公司 | 2023/11/22 | 不合格 | 3# | 保证项目：29号与30号机位，45号与46号机位折线布置的架体支承跨度大于5.4m(现场约6.2m) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保证项目：架体悬臂高度大于架体高度的2/5，且大于6m(现场约7.5m) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保证项目：竖向主框架所覆盖的高度内未每一楼层设置一处附墙支座 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：水平支承桁架未双侧设置且未连续设置 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：架体未采取可靠的加强构造措施(附墙支座连接处，架体断开处等) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注：①现场架体为7步13.5m，提供的评估证书和型式试验报告为5步13.2m |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注②现场防坠落装置结构型式与提供的评估证书不一致 |
|  | 执法抽检 | 荔湾区建设工程安全监督站 | 东漖城中村改造融资地块保利东漖项目N下地块 | 广州市恒域建筑工程有限公司 | 广东领创模架科技有限公司 | 广东壹星检验技术有限公司 | 2023/11/22 | 不合格 | 6# | 保证项目：11号机位，主框架与导轨未采用刚性连接 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：水平支承桁架未连续设置 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：21号机位处，附墙支座锚固螺栓松动 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：架体底层的脚手板未铺设严密 |
|  | 执法抽检 | 荔湾区建设工程安全监督站 | 广州市荔湾区西塱AF022050地块项目 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 广西鲁板建筑设备制造有限公司 | 广东精准检验检测有限公司 | 2023/8/21 | 合格 | 5# | 一般项目：水平支承桁架未在双侧布置 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：部分架体未采取加强构造措施(架体转角处，断开处等) |
|  | 对比检测 | 番禺区建设工程安全监督站 | 广州市保利番禺利丰北项目土建及水电安装施工总承包工程 | 中国建筑一局（集团有限公司） | 广州博强建筑科技有限公司 | 广东精准检验检测有限公司 | 2023/8/24 | 不合格 | 20# | 保证项目：部分附墙支座支顶器固定不牢固（多处） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保证项目：部分提升设备与建筑结构和架体无可靠连接（多处） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：部分架体转角处未采取可靠加强构造措施（多处） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：部分附墙支座锚固螺栓未垂直于工程结构外表面（多处） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：部分附墙支座锚固螺栓未采取防松措施（4处） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：部分附墙支座附着锚固螺栓垫板规格不足（多处） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：部分附墙支座锚固处采用单根附着锚固螺栓 |
|  | 执法抽检 | 番禺区建设工程安全监督站 | 广州南站BA0501082地块荣耀广场 | 广州一建建设集团有限公司 | 佛山市天扬建筑工程有限公司 | 广东精准检验检测有限公司 | 2023/11/22 | 不合格 | 1# | 保证项目：物料平台与附着式升降脚手架相连 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保证项目：防坠装置功能失效 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：水平支承桁架未连续设置 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：架体未采取可靠的加强构造措施(架体与附墙支座的连接处，断开处) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：附墙支座锚固螺栓孔未垂直于工程结构外表面 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：附墙支座锚固螺栓松动 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：附墙支座附着锚固螺栓垫板规格小于100mm×100mm×10mm |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：架体脚手板未铺设严密 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：附着升降脚手架断开处未封闭 |
|  | 执法抽检 | 番禺区建设工程安全监督站 | 番禺区新造镇创新城暨南大学北侧地块一 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 湖北沙驰阳坝建设工程有限公司 | 广东华胜检验检测有限公司 | 2023/8/24 | 合格 | 13# | 一般项目：水平支承桁架未连续设置 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：部分附墙支座锚固螺栓未垂直于工程结构外表面（多处） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：附墙支座锚固螺栓无防松措施（2处） |
|  | 执法抽检 | 番禺区建设工程安全监督站 | 番禺石碁镇SQ18G-08市莲路北侧项目1#、2#、4#住宅楼 | 广州协安建设工程有限公司 | 佛山市葳晟建筑设备有限公司 | 深圳科工检测技术有限公司 | 2023/8/24 | 合格 | 2# | 一般项目：水平支承桁架未连续设置 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：附墙支座锚固螺栓孔未垂直于工程结构外表面 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：附墙支座锚固处未采用两根或以上的附着锚固螺栓 |
|  | 执法抽检 | 番禺区建设工程安全监督站 | 奥园大学城项目6#、7#、10#、11#、17#、18#、19#-11#17#【±0.000以上】 | 广东荔成建设集团有限公司 | 广东领创模架科技有限公司 | 广东壹星检验技术有限公司 | 2023/11/22 | 合格 | 17# | 一般项目：水平支承桁架未连续设置 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：附墙支座附着锚固螺栓长度不足 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：附着升降脚手架断开处未封闭 |
|  | 执法抽检 | 番禺区建设工程安全监督站 | 南浦村旧村改造复建安置地块项目1-3号楼住宅及地下室、7-8号楼住宅及地下室、幼儿园 | 广东图腾建筑工程有限公司 | 广东博昇建筑科技有限公司 | 广东慧通检验检测有限公司 | 2023/11/22 | 合格 | 1# | 一般项目：架体未采取可靠的加强构造措施(附墙支座连接处) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：附墙支座锚固螺栓孔未垂直于工程结构外表面 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：附墙支座锚固处未采用两根或以上的附着锚固螺栓 |
|  | 执法抽检 | 南沙区建设工程质量安全监督站 | 横沥岛2021NJY-17号地块项目 | 中铁建设集团南方工程有限公司 | 广州达蒙安防科技有限公司 | 广州中科工程检测有限公司 | 2023/10/8 | 不合格 | 4# | 保证项目：58#机位处的主框架与导轨连接螺栓未安装齐全，竖向连接螺栓未拧紧 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保证项目：架体悬臂高度大于6m |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保证项目：竖向主框架所覆盖高度内每一个楼层未均设置一处附墙支座 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：部分位置脚手板与建筑物外墙的翻板未安装齐全 |
|  | 执法抽检 | 南沙区建设工程质量安全监督站 | 2021NJY-16地块项目 | 深圳市嘉泽建设集团有限公司 | 深圳市灰熊建筑科技有限公司 | 深圳科工检测技术有限公司 | 2023/10/8 | 不合格 | 3# | 保证项目：上部接长的导轨接长不规范（未焊接完善） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保证项目：采光井处导轨未与主框架连接（与脚手板连接） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保证项目：架体悬臂高度大于6m处的临时拉结不牢固 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：架体个别位置宽度大于1.2m |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：塔机附着位置的水平支承桁架未连续设置 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：附墙支座附着锚固螺栓垫板未安装齐全 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：架体断开处未封闭严密 |
|  | 执法抽检 | 南沙区建设工程质量安全监督站 | 南沙街大涌村新村街地块更新改造项目 | 佳邦建设集团有限公司 | 湖南东驰爬架科技有限公司 | 广东卓友科技有限公司 | 2023/11/10 | 不合格 | 6# | 保证项目：折线布置的架体支撑跨度大于5.4m（现场约5.7m，14号、15号机位处） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保证项目：架体悬臂高度大于架体高度的2/5（5.6m），最大约8.2m（1号、2号、11号等8个机位） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保证项目：部分竖向主框架处仅设置两道附墙支座（1号、2号、11号等8个机位） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：架体悬挑端未设置对称斜拉杆 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：10号机位第二道附墙支座锚固螺栓长度不足（一处） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：部分附墙支座锚固螺栓防松螺母松动 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：部分附墙支座锚固螺栓无防松措施 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：部分附墙支座锚固螺栓未设垫板 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：部分附墙支座处锚固螺栓少于两根 |
|  | 执法抽检 | 南沙区建设工程质量安全监督站 | 南沙区南沙湾2021NJY-13住宅项目地块一（007） | 广州珠江建设发展有限公司 | 广州达蒙安防科技有限公司 | 广州穗监施工机具检测有限公司 | 2023/11/10 | 不合格 | 2# | 保证项目：架体悬臂高度大于架体高度的2/5（5.4m），现场最大处约6.3m（25号、31号、36号、42号机位处） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：架体悬挑端未设置对称斜拉杆 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：26号机位第三道附墙支座锚固螺栓无防松措施（一处） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：部分第三道附墙支座锚固处仅采用一根锚固螺栓 |
|  | 执法抽检 | 南沙区建设工程质量安全监督站 | 广州南沙2019NJY-15地铁二期项目（5#地块） | 中国葛洲坝集团建设工程有限公司 | 株洲中模绿建新材料有限公司 | 广州中科工程检测有限公司 | 2023/11/10 | 不合格 | 5-2#楼 | 保证项目：架体悬臂高度大于6m（最大约6.3m，51号、54号等共14个机位处） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：水平支承桁架未连续设置 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：架体悬挑端未设置对称斜拉杆 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：部分附墙支座锚固螺栓无防松措施，螺栓露出长度不足 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：部分附墙支座锚固处仅采用一根锚固螺栓 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：架体底部脚手板与建筑物外墙之间未封闭（局部） |
|  | 执法抽检 | 南沙区 | 南沙区南沙湾2021NJY-13住宅项目地块-(007) | 广州珠江建设发展有限公司 | 广州达蒙安防科技有限公司 | 广州穗监施工机具检测有限公司 | 2023/10/8 | 合格 | 1# | 一般项目：水平支承桁架未连续设置 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：部分附墙支座锚固处未采用两根或以上的附着锚固螺栓 |
|  | 执法抽检 | 南沙区 | 广州南沙2021NJY-5横沥岛DH0506013地块项目 | 中天建设集团有限公司 | 广东顶晟科技有限公司 | 广东政禾科技有限公司 | 2023/10/8 | 合格 | 4# | 一般项目：个别附墙支座锚固螺栓未垂直于结构外表面 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：架体断开处未封闭严密，未加设防护栏杆 |
|  | 执法抽检 | 广州开发区建设工程质量安全监督站 | 黄埔区HP-DS-11地块纳米商业配套项目 | 中航建设集团南方工程有限公司 | 广东宝特安防科技有限公司 | 深圳科工检测技术有限公司 | 2023/11/21 | 不合格 | 2# | 保证项目：未每一个楼层设置附墙支座(部分机位) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保证项目：防坠落装置部分未安装，不符合要求 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：水平支承桁架未按评估报告设置 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：附墙支座锚固处未采用两根或以上的附着锚固螺栓 |
|  | 执法抽检 | 广州开发区建设工程质量安全监督站 | 黄埔区HP-DS-11地块纳米商业配套项目 | 中航建设集团南方工程有限公司 | 广东宝特安防科技有限公司 | 深圳科工检测技术有限公司 | 2023/11/21 | 不合格 | 1# | 保证项目：未每一个楼层设置附墙支座(部分机位) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保证项目：防坠落装置部分未安装，不符合要求 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：水平支承桁架未按评估报告设置 |
|  | 执法抽检 | 广州开发区建设工程质量安全监督站 | 广州万科沙步旧改复商地块三项目施工总承包工程 | 中建四局第六建设有限公司 | 四川省鑫圳建筑安装工程有限公司 | 广东精准检验检测有限公司 | 2023/9/7 | 合格 | 3# | 一般项目：水平支承桁架未连续设置 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：架体转角处未采取可靠加强构造措施 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：附墙支座锚固螺栓未垂直于工程结构外表面 |
|  | 执法抽检 | 广州开发区建设工程质量安全监督站 | 广州保隆置业有限公司SDK-A-3地块（新建）项目 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 广东顶晟科技有限公司 | 广东政禾科技有限公司 | 2023/9/7 | 合格 | 7# | 一般项目：水平支承桁架未连续设置 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：架体转角处未采取可靠加强构造措施 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：附墙支座锚固螺栓垫板缺失（缺失） |
|  | 执法抽检 | 广州开发区建设工程质量安全监督站 | 凯德星贸商务中心(科学城KXC-11-3地块）AG026013地块办公、商业 | 广州一建建设集团有限公司 | 广东铭玥徽华建设工程有限公司 | 广州中科工程检测有限公司 | 2023/11/21 | 不合格 | 东塔楼 | 保证项目：架体悬臂高度大于架体的2/5，且大于6m(现场约7.5m) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：水平支承桁架未连续设置 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：附墙支座锚固螺栓孔未垂直于工程结构外表面 |
|  | 执法抽检 | 广州开发区建设工程质量安全监督站 | 黄埔区黄陂长安片区项目（长安片区旧村改造项目融资区、KXC-G1-5 及 KXC- G1-6 地块）（自编号 9#~13#、A4#~A8＃楼住宅） | 富利建设集团有限公司 | 宁波三昇建设工程有限公司 | 广东华胜检验检测有限公司 | 2023/11/21 | 合格 | 10# | 一般项目：水平支承桁架未连续设置 |
|  | 执法抽检 | 花都区建设工程安全监督站 | 花都区中央商务组团综合开发地块项目分地块二 | 广东一新长城建筑集团有限公司 | 广东顶晟科技有限公司 | 广东政禾科技有限公司 | 2023/9/5 | 不合格 | 1# | 保证项目：5号与6号机位折现布置的架体支承跨度大于5.4m（内侧6.4m，外侧4.1m） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保证项目：提升设备与建筑结构无可靠连接 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：架体在转角处未采取可靠的加强构造措施 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：部分附墙支座锚固螺栓孔未垂直于工程结构外表面 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：部分附墙支座锚固螺栓垫板规格不足 |
|  | 执法抽检 | 花都区建设工程安全监督站 | 中国电建大湾区科创中心基地商住两用建设工程三标段（自编号：C）-商务办公楼（自编号：9#）[±0.000] | 中国水利水电第九工程局有限公司 | 浙江固华脚手架工程有限公司 | 广州穗监施工机具检测有限公司 | 2023/11/9 | 不合格 | 9# | 保证项目：30号机位导轨局部凹陷变形 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保证项目：34号机位局部有凹槽 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保证项目：架体大部分位置悬臂高度大于6m（最大约6.2m） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：水平支承桁架未连续设置 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：架体悬挑端未设置对称斜拉杆 |
|  | 执法抽检 | 花都区建设工程安全监督站 | 中旅·名门府建设项目一期一标段 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 广州达蒙安防科技有限公司 | 佛山市信铖检测技术有限公司 | 2023/11/9 | 合格 | 2D# | 一般项目：架体悬挑端未设置对称斜拉杆 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：部分附墙支座锚固螺栓少于2根（最上道） |
|  | 执法抽检 | 花都区建设工程安全监督站 | 中国电建大湾区科创中心基地商住两用建设工程（自编号:A）-住宅（自编号:4＃-1、4#-2） | 中电建建筑集团有限公司 | 广东铭玥徽华建设工程有限公司 | 广州中科工程检测有限公司 | 2023/9/5 | 合格 | 4-1# | 一般项目：架体转角处未采取可靠加强构造措施 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：部分附墙支座垫板缺失 |
|  | 执法抽检 | 花都区建设工程安全监督站 | 中国电建大湾区科创中心基地商住两用建设工程（自编号：A）-住宅（自编号：2#）[±0.000以上] | 中电建建筑集团有限公司 | 广东铭玥徽华建设工程有限公司 | 广州中科工程检测有限公司 | 2023/11/9 | 合格 | 2# | 一般项目：架体局部宽度大于1.2m |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：架体悬挑端未设置对称斜拉杆 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：最上道部分附墙支座锚固螺栓少于2根 |
|  | 对比检测 | 增城区建设工程质量安全监督站 | 广州市增城区新塘镇广园快速路南侧(18101226A21188号)地块住宅建设项目 | 中铁二十局集团第六工程有限公司 | 江西志特新材料股份有限公司 | 广州穗监施工机具检测有限公司 | 2023/9/8 | 不合格 | 4# | 保证项目：架体悬臂高度大于架体高度的2/5，且大于6m(12号至21号机位，43号机位，其中最大悬高为7.85m) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保证项目：竖向主框架所覆盖的高度内未在每一个楼层设置附墙支座(12号至21号机位，43号机位) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：3号机位处架体宽度为1.3m，大于1.2m |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：水平支承桁架未连续设置(一处) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：架体悬挑端未成对设置对称斜拉杆(5号，12号机位) |
|  | 执法抽检 | 增城区建设工程质量安全监督站 | 广州市增城区山水合悦（二期）施工总承包工程 | 中建四局第一建设有限公司 | 广东达蒙安防科技有限公司 | 广州中科工程检测有限公司 | 2023/9/8 | 合格 | 12# | 一般项目：水平支承桁架未连续设置 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：架体在转角处未采取可靠的加强构造措施 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：部分附墙支座附着锚固螺栓少于两根 |
|  | 执法抽检 | 从化区建设工程质量安全监督站 | 从化雅居乐迎宾大道地块项目 | 广东禾润建设工程有限公司 | 广东钰帆建设工程有限公司 | 广东精准检验检测有限公司 | 2023/8/31 | 合格 | A8# | 一般项目：架体未采取可靠加强构造措施(架体转角处等) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：附墙支座锚固螺栓孔未垂直于工程结构外表面 |
|  | 对比检测 | 从化区建设工程质量安全监督站 | 从化区街口街从城大道东北侧旺城南地块二住宅项目3#楼 | 华姿建设集团有限公司 | 广东新添美安防技术有限公司 | 深圳科工检测技术有限公司 | 2023/8/31 | 不合格 | 3# | 保证项目：架体水平悬挑长度大于2m，现场约2.7m(13号机位) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保证项目：架体悬臂高度大于架体高度的2/5，且大于6m(现场5号机位约8m，28号机位约6.9m，33号机位约6.8m) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保证项目：竖向主框架所覆盖的高度内未在每一个楼层设置附墙支座(5号，25号，28号，33号机位处)(注:5号机位处仅安装一个附墙支座) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：水平支承桁架未连续设置 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：架体悬挑端未设置对称斜拉杆 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：部分附墙支座附着锚固螺栓垫板缺失、规格不符合要求 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：部分附墙支座附着锚固螺栓少于两根 |