附件2

2023年全市在建房屋建筑工程高处作业吊篮抽检结果

| 序号 | 检测类型 | 监督机构 | 项目名称 | 施工单位 | 安装单位 | 原检测单位 | 检测日期 | 检测结论 | 自编号 | 存在问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 执法抽检 | 广州市建设工程安全监督站 | 广摩地块新建住宅小区工程5号楼【±0.000以上】 | 佳邦建设集团有限公司/深圳广晟幕墙科技有限公司 | 江阴市路达机械制造有限公司 | 广东精准检验检测有限公司 | 2023年10月10日 | 不合格 | 12# | 保证项目：起升机构、安全锁的连接螺栓单螺母，无防措施 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保证项目：防坠落装置铭牌缺失 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保证项目：上极限限位开关未安装 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保证项目：防倾斜装置失效 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：悬吊平台其工作面未设置立面保护装置 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：吊篮在受风影响户外区域使用且作业高度大于40m，未安装约束系统或有限制使用 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：配重悬挂支架上未附有永久性的安装说明 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：钢丝绳端部固定使用U形钢丝绳夹 |
|  | 执法抽检 | 广州市建设工程安全监督站 | 广摩地块新建住宅小区工程5号楼【±0.000以上】 | 佳邦建设集团有限公司/深圳广晟幕墙科技有限公司 | 江阴市路达机械制造有限公司 | 广东精准检验检测有限公司 | 2023/10/10 | 不合格 | 9# | 保证项目：上极限限位开关未安装 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保证项目：防倾斜装置失效 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：悬吊平台其工作面未设置立面保护装置 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：吊篮在受风影响户外区域使用且作业高度大于40m，未安装约束系统或有限制使用 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：配重悬挂支架上未附有永久性的安装说明 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：钢丝绳端部固定使用U形钢丝绳夹 |
|  | 执法抽检 | 广州市建设工程安全监督站 | 鸦岗(一期)保障性住房项目施工总承包(标段1)-13地块工程 | 广州机施建设集团有限公司 | 无锡强辉建筑机械有限公司 | 广东弘盛检测技术有限公司 | 2023/10/11 | 合格 | 6# | 一般项目：悬吊平台在其工作面未设置立面保护装置 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：未设置断错相保护装置 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：吊篮作业区周围未设置警戒防护 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：吊篮户外使用且作业高度大于40m，未安装约束系统或有限制使用 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：配重悬挂支架未附着永久清晰的安装说明 |
|  | 执法抽检 | 广州市建设工程安全监督站 | 鸦岗(一期)保障性住房项目施工总承包(标段1)-13地块工程 | 广州机施建设集团有限公司 | 无锡强辉建筑机械有限公司 | 广东弘盛检测技术有限公司 | 2023/10/11 | 合格 | 7# | 一般项目：悬吊平台在其工作面未设置立面保护装置 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：未设置断错相保护装置 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：吊篮作业区周围未设置警戒防护 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：吊篮户外使用且作业高度大于40m，未安装约束系统或有限制使用 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：配重悬挂支架未附着永久清晰的安装说明 |
|  | 执法抽检 | 天河区建设工程质量安全监督站 | 广州太平金融大厦 | 中建三局集团有限公司/深圳龙源精造建设集团有限公司 | 珠海上宏工程机械租赁有限公司 | 广东中安检测有限公司 | 2023/8/21 | 不合格 | 3# | 保证项目：轨道操作开关的急停按钮能自动复位 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保证项目：部分提升机、架体固定螺栓无防松措施或松动 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保证项目：上极限限位动作后可自动复位 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：吊篮作业区周围未设置警戒防护 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：作业高度大于40m，未安装约束系统或有限制使用 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：部分吊篮轨道预埋螺栓有变形现象 |
|  | 执法抽检 | 天河区建设工程质量安全监督站 | 广州太平金融大厦 | 中建三局集团有限公司/深圳龙源精造建设集团有限公司 | 珠海上宏工程机械租赁有限公司 | 广东中安检测有限公司 | 2023/8/21 | 不合格 | 4# | 保证项目：轨道操作开关的急停按钮能自动复位 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保证项目：部分提升机、架体固定螺栓无防松措施或松动 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保证项目：起升钢丝绳存在弯折变形 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保证项目：上极限限位动作后可自动复位 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：吊篮作业区周围未设置警戒防护 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：作业高度大于40m，未安装约束系统或有限制使用 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：部分吊篮轨道预埋螺栓有变形现象 |
|  | 对比检测 | 海珠区建设工程质量安全监督站 | 海灏国际大厦项目主体建安工程 | 武汉凌云建筑装饰工程有限公司 | 广州建安租赁有限公司 | 广东中安检测有限公司 | 2023/9/6 | 合格 | 21# | 一般项目：配重悬挂支架上未附着永久清晰的安装说明 |
|  | 对比检测 | 海珠区建设工程质量安全监督站 | 海灏国际大厦项目主体建安工程 | 武汉凌云建筑装饰工程有限公司 | 广州建安租赁有限公司 | 广东中安检测有限公司 | 2023/9/6 | 合格 | 22# | 一般项目：配重悬挂支架上未附着永久清晰的安装说明 |
|  | 执法抽检 | 白云区建设工程质量安全监督站 | 招赢地产白云联新东街项目（自编号1#、2#、3#、4#、幼儿园、体育健身中心及地下室）-自编号1#、2#、3#、4#[±0.000] | 中国建筑第四工程局有限公司 | 宁津县鲁旺机械设备有限公司 | 广东中安检测有限公司 | 2023/11/8 | 不合格 | 7# | 保证项目：提升机与平台的连接螺栓无防松措施 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保证项目：工作钢丝绳局部弯折 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保证项目：现场安全锁铭牌内容无法识别（一个），且未提供产品合格证 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保证项目：起升限位功能失效; 起升极限限位开关失效 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：悬吊平台未设置其工作面的立面保护装置 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：控制箱的操作标识不清晰 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：未设置相序继电器 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：吊篮作业区周围未设置警戒防护 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：吊篮作业高度大于40m，未安装约束系统 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：配重悬挂支架未附着永久清晰的安装说明 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：钢丝绳端部固定采用U形绳夹 |
|  | 执法抽检 | 白云区建设工程质量安全监督站 | 招赢地产白云联新东街项目（自编号1#、2#、3#、4#、幼儿园、体育健身中心及地下室）-自编号1#、2#、3#、4#[±0.000] | 中国建筑第四工程局有限公司 | 宁津县鲁旺机械设备有限公司 | 广东中安检测有限公司 | 2023/11/8 | 不合格 | 13# | 保证项目：起升限位功能失效、 起升极限限位开关失效 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保证项目：未设置防倾斜装置 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：未设置相序继电器 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：吊篮作业区周围未设置警戒防护 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：吊篮作业高度大于40m，未安装约束系统 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：配重悬挂支架未附着永久清晰的安装说明 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：钢丝绳端部固定采用U形绳夹 |
|  | 执法抽检 | 白云区建设工程质量安全监督站 | 白云云麓花城项目一期勘察设计施工总承包（EPC） | 中建三局集团有限公司 | 无锡强辉建筑机械有限公司 | 广东奕新检验检测有限公司 | 2023/11/8 | 不合格 | 9# | 保证项目：提升机与平台部分连接螺栓无防松措施 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保证项目：未设置终端起升极限限位开关 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保证项目：未设置防倾斜装置 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：未设置相序继电器 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：重锤底部至地面高度不符合要求 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：吊篮作业高度大于40m，未安装约束系统 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：配重悬挂支架未附着永久清晰的安装说明 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：钢丝绳端部固定采用U形绳夹 |
|  | 执法抽检 | 白云区建设工程质量安全监督站 | 白云云麓花城项目一期勘察设计施工总承包（EPC） | 中建三局集团有限公司 | 无锡强辉建筑机械有限公司 | 广东奕新检验检测有限公司 | 2023/11/8 | 不合格 | 5# | 保证项目：安全钢丝绳局部弯折 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保证项目：未设置终端起升极限限位开关 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保证项目：未设置防倾斜装置 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：悬吊平台工作面未设置立面保护装置 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：未设置相序继电器 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：重锤底部至地面高度不符合要求 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：吊篮作业高度大于40m，未安装约束系统 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：配重悬挂支架未附着永久清晰的安装说明 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：钢丝绳端部固定采用U形绳夹 |
|  | 执法抽检 | 荔湾区建设工程安全监督站 | 广州市荔湾区西郊村住宅项目征地(第一期)(AL0205017)地块1-6栋外墙维修工程 | 汕头达濠建筑总公司 | 无锡劲马液压建筑机械有限公司 | 广东精准检验检测有限公司 | 2023/10/10 | 合格 | 10# | 一般项目：悬吊平台其工作面未设置保护装置 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：主电源回路未设过电流保护装置 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：吊篮在户外使用，作业高度大于40m，未安装约束系统或有限制使用 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：配重悬挂支架上未附有永久性的安装说明 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：钢丝绳端部固定使用U形钢丝绳夹 |
|  | 执法抽检 | 荔湾区建设工程安全监督站 | 广州市荔湾区西郊村住宅项目征地(第一期)(AL0205017)地块1-6栋外墙维修工程 | 汕头达濠建筑总公司 | 无锡劲马液压建筑机械有限公司 | 广东精准检验检测有限公司 | 2023/10/10 | 合格 | 9# | 一般项目：悬吊平台其工作面未设置保护装置 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：主电源回路未设过电流保护装置 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：吊篮在户外使用，作业高度大于40m，未安装约束系统或有限制使用 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：配重悬挂支架上未附有永久性的安装说明 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：钢丝绳端部固定使用U形钢丝绳夹 |
|  | 执法抽检 | 荔湾区建设工程安全监督站 | 绿瘦科技园幕墙工程 | 恒富建设集团有限公司/广州江河幕墙系统工程有限公司 | 南宁正阳建筑设备租赁有限公司 | 广东弘盛检测技术有限公司 | 2023/10/10 | 不合格 | 2# | 保证项目：遥控控制装置急停开关设置不符合要求，能自动复位 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保证项目：①起升限位开关触发撞板缺失;②起升极限限位开关触发撞板缺失 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：吊篮在受风影响的户外区域使用且作业高度大于40m，未安装约束系统或有限制使用 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：钢丝绳端部固定使用U形钢丝绳夹 |
|  | 执法抽检 | 荔湾区建设工程安全监督站 | 绿瘦科技园幕墙工程 | 恒富建设集团有限公司/广州江河幕墙系统工程有限公司 | 南宁正阳建筑设备租赁有限公司 | 广东弘盛检测技术有限公司 | 2023年10月10日 | 不合格 | 4# | 保证项目：遥控控制装置急停开关设置不符合要求，能自动复位 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保证项目：①起升限位开关触发撞板缺失;②起升极限限位开关触发撞板缺失 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：吊篮在受风影响的户外区域使用且作业高度大于40m，未安装约束系统或有限制使用 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：钢丝绳端部固定使用U形钢丝绳夹 |
|  | 执法抽检 | 番禺区建设工程安全监督站 | 汇晔新零售工业总部项目幕墙工程 | 湖南建工集团有限公司/珠海鑫伟建筑幕墙装饰工程有限公司 | 无锡劲马液压建筑机械有限公司 | 广东精准检验检测有限公司 | 2023/8/24 | 不合格 | 32# | 保证项目：防坠安全绳在转角处未采用有效保护措施(多处) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保证项目：前梁的外伸长度大于方案中规定的上极限尺寸(1.7m)，现场为1.75m |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保证项目：前梁固定螺栓固定不牢固(3处) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保证项目：安全钢丝绳存在折弯变形现象(一处) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：吊篮作业区周围未设置警戒防护 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：钢丝绳端固定使用U型绳夹 |
|  | 执法抽检 | 番禺区建设工程安全监督站 | 汇晔新零售工业总部项目幕墙工程 | 湖南建工集团有限公司/珠海鑫伟建筑幕墙装饰工程有限公司 | 无锡劲马液压建筑机械有限公司 | 广东精准检验检测有限公司 | 2023-08-24 | 不合格 | 8# | 保证项目：提升机与悬吊平台连接高强度螺栓的弹簧垫片失效(2处) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保证项目：防坠安全绳在转角处未采用有效保护措施(多处) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：吊篮作业区周围未设置警戒防护 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：钢丝绳端固定使用U型绳夹 |
|  | 对比检测 | 南沙区建设工程质量安全监督站 | 南沙科创中心横沥生物医药产业园项目二期工程EPC总承包 | 中铁五局集团有限公司 | 江阴市路达机械制造有限公司 | 陕西辰安检测技术有限公司深圳分公司 | 2023/8/25 | 不合格 | 8# | 保证项目：安全绳与建筑结构的转角接触处未采取有效保护措施(一处) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保证项目：起升限位开关功能失效 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：配重悬挂支架未附着永久清晰的安装说明 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：钢丝绳端固定采用U形绳夹 |
|  | 对比检测 | 南沙区建设工程质量安全监督站 | 米良人良（广州）供应链有限公司南沙工厂项目 | 广东电白二建集团有限公司 | 广东广厦间工程机械设备有限公司 | 广东慧通检验检测有限公司 | 2023/8/25 | 不合格 | 16# | 保证项目：上支柱的固定销轴开口销用铁丝代替 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保证项目：提升机固定螺栓无防松措施（2处） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保证项目：安全钢丝绳存在弯折变形 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保证项目：安全绳在建筑物转角接触处保护措施失效 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保证项目：起升限位开关失效 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：吊篮作业区周围未设置警戒防护 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：钢丝绳端固定使用U形绳夹 |
|  | 执法抽检 | 南沙区建设工程质量安全监督站 | 广州南沙2018NJY-12地块项目 | 广东电白建设集团有限公司 | 山东汇洋建筑设备有限公司 | 广东中安检测有限公司 | 2023/8/25 | 不合格 | 15# | 保证项目：部分提升机构高强度连接螺栓无防松措施 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保证项目：①上限位开关与上极限开关安装位置错误;②上极限限位开关失效 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保证项目：防倾斜装置功能失效 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：工作面未设置其立面保护装置 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：未设置断、错相保护装置 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：吊篮作业周围未设置警戒防护 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：配重悬挂支架上未附着永久清晰的安装说明 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：钢丝绳端部固定使用U形绳夹 |
|  | 执法抽检 | 南沙区建设工程质量安全监督站 | 广州南沙横沥岛2020NJY-17号地块项目 | 广东电白建设集团有限公司/德爱威建设工程有限公司 | 无锡劲马液压建筑机械有限公司 | 江苏天地通检测有限公司 | 2023/8/25 | 不合格 | 30# | 保证项目：防坠落装置与悬吊平台连接螺栓采用4.8级普通螺栓(2处) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保证项目：起升机构，防坠落装置与悬吊平台连接螺栓无防松措施(3处) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保证项目：未设置终端起升极限限位开关 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保证项目：未设置防倾斜装置 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：悬吊平台在其工作面未设置立面保护装置 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：未设置断错相保护装置 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：吊篮作业区未设置警戒防护 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：配重悬挂支架上未附着永久清晰的安装说明 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：钢丝绳端固定采用U形绳夹 |
|  | 执法抽检 | 南沙区建设工程质量安全监督站 | 广东新供销天润南沙粮食仓储物流基地(三期) | 广东中南建设有限公司 | 山东鲁旺机械设备有限公司 | 山东安平检测股份有限公司 | 2023年11月10日 | 不合格 | 4号仓2# | 保证项目：安全锁与悬吊平台连接螺栓无防松措施 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保证项目：未设置起升极限限位开关 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保证项目：未设置防倾斜装置 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：悬吊平台未设置其工作面的立面保护装置 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：未设置相序保护装置 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：作业区周围无防护措施 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：钢丝绳端部固定采用绳夹固定 |
|  | 执法抽检 | 南沙区建设工程质量安全监督站 | 广东新供销天润南沙粮食仓储物流基地(三期) | 广东中南建设有限公司 | 山东鲁旺机械设备有限公司 | 山东安平检测股份有限公司 | 2023/11/10 | 不合格 | 3号仓4# | 保证项目：起升限位开关失效;未设置起升极限限位开关 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保证项目：未设置防倾斜装置 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：悬吊平台未设置其工作面的立面保护装置 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：产品标牌产品编号与现场吊篮标牌编号不一致 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：未设置相序保护装置 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：重锤底部至地面高度不足100mm |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：作业区周围无防护措施 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：钢丝绳端部固定采用绳夹固定 |
|  | 执法抽检 | 南沙区建设工程质量安全监督站 | 横沥岛2021NJY-17地块项目 | 中铁建设集团南方工程有限公司 | 山东汇洋建筑设备有限公司 | 广东众智检验检测有限公司 | 2023/8/25 | 合格 | 1-12# | 一般项目：吊篮作业区周围未设置警戒防护 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：配重悬挂支架无永久清晰的安装说明 |
|  | 执法抽检 | 南沙区建设工程质量安全监督站 | 南沙滨海花园十三期04地块项目 | 广东省第一建筑工程有限公司/德爱威建设工程有限公司 | 无锡世鼎建筑机械有限公司 | 广东麓创检测有限公司 | 2023/8/25 | 合格 | 14栋-11# | 一般项目：吊篮作业区未设置警戒防护 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：配重悬挂支架未附着永久清晰的安装说明 |
|  | 执法抽检 | 南沙区建设工程质量安全监督站 | 南沙珠江湾AB南地块（自编第一标段）-A-4、A-6栋[±0.000] | 广东韩江工程总承包有限公司 | 四川湘渝隆升建筑工程有限责任公司 | 广东慧通检验检测有限公司 | 2023/11/10 | 合格 | 47# | 一般项目：未设置相序继电器 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：钢丝绳端部固定使用U形绳夹 |
|  | 执法抽检 | 南沙区建设工程质量安全监督站 | 南沙珠江湾AB南地块（自编第一标段）-A-4、A-6栋[±0.000] | 广东韩江工程总承包有限公司 | 四川湘渝隆升建筑工程有限责任公司 | 广东慧通检验检测有限公司 | 2023/11/10 | 合格 | 46# | 一般项目：无产品标牌 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：未设置相序继电器 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：钢丝绳端部固定使用U形绳夹 |
|  | 执法抽检 | 广州开发区建设工程质量安全监督站 | 百奥泰永和2期扩建项目 | 潜江市水牛建筑工程有限公司 | 四川易汇建筑工程有限公司 | 陕西辰安检测技术有限公司深圳分公司 | 2023/9/7 | 不合格 | 4# | 保证项目：起升机构与悬吊平台连接高强螺栓松动(一处) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保证项目：未设置终端起升极限限位 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保证项目：未设置防倾斜装置 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：悬吊平台在其工作面未设置立面保护装置 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：未设置断错相保护装置 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：工作钢丝绳重锤未按使用说明书安装 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：配重悬挂支架上未附着永久清晰的安装说明 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：钢丝绳端固定使用U形绳夹 |
|  | 执法抽检 | 广州开发区建设工程质量安全监督站 | 百奥泰永和2期扩建项目 | 潜江市水牛建筑工程有限公司 | 四川易汇建筑工程有限公司 | 陕西辰安检测技术有限公司深圳分公司 | 2023/9/7 | 不合格 | 3# | 保证项目：起升机构与悬吊平台连接高强螺栓松动(一处) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保证项目：安全绳未固定在屋顶可靠的固定点上(现场固定在后支架上) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保证项目：未设置终端起升极限限位 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保证项目：未设置防倾斜装置 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：悬吊平台在其工作面未设置立面保护装置 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：未设置断错相保护装置 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：工作钢丝绳重锤未按使用说明书安装 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：配重悬挂支架上未附着永久清晰的安装说明 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：钢丝绳端固定使用U形绳夹 |
|  | 执法抽检 | 广州开发区建设工程质量安全监督站 | 大湾区科创走廊新光谱项目（A区、B区）商业、办公（自编号A1#）、商业、办公（自编号A3#）及西地块地下室、其他（自编号LD1#） | 广州机施建设集团有限公司 | 无锡劲马液压建筑机械有限公司 | 广东中安检测有限公司 | 2023/11/21 | 不合格 | 16# | 保证项目：悬挂机构非标安装，安装方案无相关计算 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保证项目：①起升机构连接螺栓未拧紧 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保证项目：②防坠落装置连接螺栓弹垫不匹配 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保证项目：防坠落装置功能失效，无动作 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保证项目：平台纵向倾斜角度大于14°时，未能自动停止平台 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：悬吊平台未设置其工作面的立面保护装置 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：吊篮作业周围未设置警戒防护 |
|  | 执法抽检 | 广州开发区建设工程质量安全监督站 | 大湾区科创走廊新光谱项目（A区、B区）商业、办公（自编号A1#）、商业、办公（自编号A3#）及西地块地下室、其他（自编号LD1#） | 广州机施建设集团有限公司 | 无锡劲马液压建筑机械有限公司 | 广东中安检测有限公司 | 2023/11/21 | 不合格 | 12# | 保证项目：悬挂机构非标安装，安装方案无相关计算 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保证项目：左侧起升极限限位开关失效，可自动复位 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保证项目：平台纵向倾斜角度大于14°时，未能自动停止平台 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：悬吊平台未设置其工作面的立面保护装置 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：吊篮作业周围未设置警戒防护 |
|  | 执法抽检 | 广州开发区建设工程质量安全监督站 | 南方美谷一期-ABC区 | 中国水利水电第六工程局有限公司 | 无锡强辉建筑机械有限公司 | 广东弘盛检测技术有限公司 | 2023/11/21 | 不合格 | 3# | 保证项目：上限位开关失效 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：工作面无立面保护装置 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：未设置相序保护装置 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：吊篮作业周围未设置警戒防护 |
|  | 执法抽检 | 广州开发区建设工程质量安全监督站 | 南方美谷一期-ABC区 | 中国水利水电第六工程局有限公司 | 无锡强辉建筑机械有限公司 | 广东弘盛检测技术有限公司 | 2023/11/21 | 不合格 | 6# | 保证项目：上极限限位开关失效 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保证项目：上极限限位开关安装位置高于上限位开关 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：工作面无立面保护装置 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：未设置相序保护装置 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：吊篮作业周围未设置警戒防护 |
|  | 对比检测 | 广州开发区建设工程质量安全监督站 | 纳米生物安全中心暨广纳创新院总部园区二期 | 中航建设集团有限公司/浙江亚厦幕墙有限公司 | 无锡强辉建筑机械有限公司 | 广东慧通检验检测有限公司 | 2023/9/7 | 合格 | 2# | 一般项目：配重悬挂支架未附着永久清晰的安装说明 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：钢丝绳端使用U形钢丝绳夹 |
|  | 对比检测 | 广州开发区建设工程质量安全监督站 | 纳米生物安全中心暨广纳创新院总部园区二期 | 中航建设集团有限公司/浙江亚厦幕墙有限公司 | 无锡强辉建筑机械有限公司 | 广东慧通检验检测有限公司 | 2023/9/7 | 合格 | 3# | 一般项目：配重悬挂支架未附着永久清晰的安装说明 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：钢丝绳端使用U形钢丝绳夹 |
|  | 执法抽检 | 广州开发区建设工程质量安全监督站 | 广州万科城市之光项目A北A5A8栋 | 广东上城建设有限公司/深圳市汇诚装饰工程有限公司 | 珠海上宏工程机械租赁有限公司 | 清实（广州）检验技术有限公司 | 2023/11/21 | 合格 | 27# | 一般项目：吊篮作业周围未设置警戒防护 |
|  | 执法抽检 | 广州开发区建设工程质量安全监督站 | 广州万科城市之光项目A北A5A8栋 | 广东上城建设有限公司/深圳市汇诚装饰工程有限公司 | 珠海上宏工程机械租赁有限公司 | 清实（广州）检验技术有限公司 | 2023/11/21 | 合格 | 26# | 一般项目：吊篮作业周围未设置警戒防护 |
|  | 执法抽检 | 花都区建设工程安全监督站 | 广州市中建房地产空港经济区珑悦台建设项目 | 中建五局第三建设有限公司 | 山东鲁旺机械设备有限公司 | 广东中安检测有限公司 | 2023/11/9 | 不合格 | 8# | 保证项目：起升限位开关功能失效 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保证项目：终端起升限位极限开关功能失效 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：未设置相序继电器 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：吊篮作业高度大于40m，未安装约束系统 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：钢丝绳端部固定采用U形绳夹 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：配重悬挂支架上未附有永久性的安装说明 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：吊篮作业区周围未设置警戒防护 |
|  | 执法抽检 | 花都区建设工程安全监督站 | 广州市中建房地产空港经济区珑悦台建设项目 | 中建五局第三建设有限公司 | 山东鲁旺机械设备有限公司 | 广州中科工程检测有限公司 | 2023/11/9 | 不合格 | 4-16# | 保证项目：起升限位开关功能失效 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：未设置相序继电器 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：吊篮作业高度大于40m，未安装约束系统 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：配重悬挂支架未附着永久清晰的安装说明 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：钢丝绳端部固定采用U形绳夹 |
|  | 执法抽检 | 花都区建设工程安全监督站 | 花都数字文化产业园5#栋幕墙工程 | 汕头市潮阳第一建安总公司 | 江阴市路达机械制造有限公司 | 广东中粤检验检测有限公司 | 2023/11/9 | 不合格 | 5#-10 | 保证项目：支架加高使用未按施工方案要求进行十字交叉加固 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保证项目：悬挂机构前支架未按施工方案及说明书要求安装 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保证项目：安全钢丝绳局部折弯 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：吊篮作业区周围未设置警戒防护 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：配重悬挂支架上未附有永久性的安装说明 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：钢丝绳端部固定采用U形绳夹 |
|  | 执法抽检 | 花都区建设工程安全监督站 | 花都数字文化产业园5#栋幕墙工程 | 汕头市潮阳第一建安总公司 | 江阴市路达机械制造有限公司 | 广东中粤检验检测有限公司 | 2023/11/9 | 不合格 | 5#-3 | 保证项目：支架加高使用未按施工方案要求进行十字交叉加固 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：配重悬挂支架上未附有永久性的安装说明 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：钢丝绳端部固定采用U形绳夹 |
|  | 对比检测 | 花都区建设工程安全监督站 | 花都新能源摄影汽车与企业影视研发制作基地项目厂房一、厂房二、厂房三 | 广东迎冠建筑装饰工程有限公司 | 无锡世鼎建筑机械有限公司 | 广东弘盛检测技术有限公司 | 2023/9/5 | 合格 | 7# | 一般项目：悬吊平台在其工作面未设置立面保护装置 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：吊篮作业区周围未设置警戒防护 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：配重悬挂支架上未附着永久清晰的安装说明 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：钢丝绳端固定时使用U形绳夹 |
|  | 对比检测 | 花都区建设工程安全监督站 | 花都新能源摄影汽车与企业影视研发制作基地项目厂房一、厂房二、厂房三 | 广东迎冠建筑装饰工程有限公司 | 无锡世鼎建筑机械有限公司 | 广东弘盛检测技术有限公司 | 2023/9/5 | 合格 | 8# | 一般项目：悬吊平台在其工作面未设置立面保护装置 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：吊篮作业区周围未设置警戒防护 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：配重悬挂支架上未附着永久清晰的安装说明 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 钢丝绳端固定时使用U形绳夹 |
|  | 对比检测 | 增城区建设工程质量安全监督站 | 广州增城朱村街朱村大道西项目外墙涂料工程 | 中国建筑第二工程局有限公司/启东携创工程有限公司 | 江阴市路达机械制造有限公司 | 广东众智检验检测有限公司 | 2023/9/8 | 不合格 | 4# | 保证项目：起升机构、防坠落装置与悬吊平台连接采用4.8级普通螺栓（多处） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保证项目：起升机构、防坠落装置与悬吊平台连接螺栓无防松措施（多处） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保证项目：安全钢丝绳存在波浪变形现象 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保证项目：起升限位开关、起升极限限位开关功能失效 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：悬吊平台在其工作面未设置立面保护装置 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：配重悬挂支架未附着永久清晰的安装说明 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：钢丝绳端部固定使用U形绳夹 |
|  | 对比检测 | 增城区建设工程质量安全监督站 | 广州增城朱村街朱村大道西项目外墙涂料工程 | 中国建筑第二工程局有限公司/启东携创工程有限公司 | 江阴市路达机械制造有限公司 | 广东众智检验检测有限公司 | 2023/9/8 | 不合格 | 2# | 保证项目：起升机构、防坠落装置与悬吊平台连接采用4.8级普通螺栓（多处） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保证项目：起升机构、防坠落装置与悬吊平台连接螺栓无防松措施（多处） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保证项目：起升限位开关、起升极限限位开关功能失效 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：悬吊平台在其工作面未设置立面保护装置 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：未设置断、错相保护装置 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：配重悬挂支架未附着永久清晰的安装说明 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：钢丝绳端部固定使用U形绳夹 |
|  | 执法抽检 | 从化区建设工程质量安全监督站 | 广州发展从化明珠生物医药健康产业园天然气分布式能源站项目 | 中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司/广东禹能建设发展有限公司 | 无锡市龙升建筑机械有限公司 | 广东中安检测有限公司 | 2023/8/31 | 不合格 | 7# | 保证项目：起升机构、防坠落装置与悬吊平台连接高强度螺栓无防松措施 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保证项目：钢丝绳存在折弯变形现象 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保证项目：安全绳在建筑物转角接触处未采取有效保护措施 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保证项目：防坠落装置_其有效标定期超过一年、防坠落装置标定牌缺失 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保证项目：未设置终端起升极限限位开关 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保证项目：未设置防倾斜装置 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保证项目：起升机构手动下降装置功能失效 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：悬吊平台工作面未设置立面保护装置 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：无产品标牌 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：控制箱上无操作标识 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：未设置相序继电器 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：重锤底部至地面高度不符合要求 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：吊篮作业区周围未设置防护措施 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：配重悬挂支架上未附永久清晰的安装说明 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：钢丝绳端部使用U形绳夹 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：钢丝绳与金属结构摩擦 |
|  | 执法抽检 | 从化区建设工程质量安全监督站 | 广州发展从化明珠生物医药健康产业园天然气分布式能源站项目 | 中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司/广东禹能建设发展有限公司 | 无锡劲马液压建筑机械有限公司 | 广东中安检测有限公司 | 2023/8/31 | 不合格 | 3# | 保证项目：悬挂机构未安装前支架 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保证项目：起升机构、防坠落装置与悬吊平台连接高强度螺栓无防松措施 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保证项目：钢丝绳存在折弯变形现象 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保证项目：未设置终端起升极限限位开关 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保证项目：未设置防倾斜装置 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：悬吊平台工作面未设置立面保护装置 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：无产品标牌 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：平台明显部位无标注信息 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：未设置相序继电器 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：重锤底部至地面高度不符合要求 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：吊篮作业区周围未设置防护措施 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：配重悬挂支架上未附永久清晰的安装说明 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：钢丝绳端部使用U形绳夹 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：钢丝绳与金属结构摩擦 |
|  | 执法抽检 | 从化区建设工程质量安全监督站 | 联合利华华南生产基地项目一期 | 四川省第六建筑有限公司 | 江阴市路达机械制造有限公司 | 捷众检测技术有限公司 | 2023/8/31 | 不合格 | Q24# | 保证项目：起升机构与悬吊平台连接高强度螺栓无防松措施 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保证项目：安全绳在建筑物转角接触处未采取有效保护措施 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保证项目：未设置终端起升极限限位 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保证项目：未设置防倾斜装置 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：未设置断、错相保护装置 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：配重悬挂支架未附着永久清晰的安装说明 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：钢丝绳端部固定采用U形绳夹 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：钢丝绳与金属结构摩擦 |
|  | 执法抽检 | 从化区建设工程质量安全监督站 | 联合利华华南生产基地项目一期 | 四川省第六建筑有限公司 | 江阴市路达机械制造有限公司 | 捷众检测技术有限公司 | 2023/8/31 | 不合格 | Q21# | 保证项目：配重未锁住 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保证项目：起升机构与悬吊平台连接高强度螺栓无防松措施 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保证项目：安全绳在建筑物转角接触处未采取有效保护措施 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保证项目：未设置终端起升极限限位 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保证项目：未设置防倾斜装置 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：未设置断、错相保护装置 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：配重悬挂支架未附着永久清晰的安装说明 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般项目：钢丝绳端部固定采用U形绳夹 |