附件1

限额以下小型工程施工安全质量检查记录表（参考用表）

建设单位（户主）名称：                                 承建单位：

| 序号 | 类别 | 检查内容 | 检查结果 |  |  | 整改要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符合 | 基本 符合 | 不符合 |  |
| 1 | 施工准备 | 合法建设手续相关资料齐全（含开工建设信息录入） |  |  |  |  |
|  |  | 选用有技术、机械、经验素质好的专业施工队伍，宜选有资质的建筑公司 |  |  |  |  |
|  |  | 签订承包建设合同，明确具体的施工安全要求条款、安全责任、工程质量、保修期限等 |  |  |  |  |
|  |  | 考察地质环境，选址应避免在水沟、池塘和有粪坑、墓穴等松软地基，应避开有地质灾害风险（洪水、泥石流、滑坡）位置 |  |  |  |  |
|  |  | 有设计图纸或专用通用图集 |  |  |  |  |
| 2 | 人员管理 | 施工负责人在场并与开工建设信息录入一致 |  |  |  |  |
|  |  | 电工、焊工、架子工等特种作业人员取得建设行政主管部门颁发的操作资格证 |  |  |  |  |
|  |  | 与施工人员签订安全协议 |  |  |  |  |
|  |  | 无盲目指挥、违规作业、突击抢建行为 |  |  |  |  |
|  |  | 向施工人员提供合格劳保用品；施工人员正确使用头盔、劳保鞋、安全带等劳保用品 |  |  |  |  |
| 3 | 安全管理 | 施工现场有安全标示，落实安全防护措施 |  |  |  |  |
|  |  | 施工临边、洞口位置设置防高坠、伤人等临边防护措施 |  |  |  |  |
|  |  | 现场配备消防灭火器材，严格落实动火作业审批制度、措施 |  |  |  |  |
|  |  | 乙炔气瓶和氧气瓶使用时与动火点保持10米的距离，氧气瓶与乙炔瓶的距离保持5米以上 |  |  |  |  |
|  |  | 卷扬机、室外吊运机等升降设备地基坚固，机座安装牢固，防止移动和倾覆；升降设备远离危险作业区域；钢丝绳磨损未达到报废标准，间隔时间段涂刷保护油；严禁超载使用 |  |  |  |  |
|  |  | 施工机具无破旧、性能差；切割机、角磨机、电焊机等施工机具设置安全防护装置；电线电缆无破损、泡水 |  |  |  |  |
|  |  | 镇、街的社区范围内工程，禁止使用竹脚手架 |  |  |  |  |
|  |  | 模板支撑系统的强度、刚度、稳定性应满足要求，支撑应垂直支设在地面坚硬的物体上，有防失稳、坍塌措施 |  |  |  |  |
|  |  | 承重结构（梁、板底部模板）不能随意拆除，水泥面须达到规定强度（1.板：当跨度≤2米时为 ≥50％；当跨度 >2米≤8时为≥75％；当跨度 >8米为 ≥100％；2.梁、拱、壳：当跨度≤8米时为 ≥75%；当跨度>8米时为≥100％；3.悬臂构件：不管跨度多大，均必须达到100％。） |  |  |  |  |
|  |  | 村范围内工程竹脚手架需符合要求： 1.严禁采用单排竹脚手架，双排竹脚手架搭设高度不超9米 2.严禁受力杆件钢竹、木竹混用 3.镇监管使用竹脚手架的工程需提交竹脚手架专项施工方案 4.脚手架基础应坚实无水泡 5.竹脚手架严禁超载 |  |  |  |  |
| 4 | 质量 管理 | 主要建筑材料、建筑构配件和设备等经验收合格方可使用，保存出厂合格证、检测报告等。钢筋外观有裂纹、疤节，水泥过期（超3个月）、结块等不能使用 |  |  |  |  |
|  |  | 混凝土应做好养护，浇筑后2-3天不能堆载，后续临时堆载不能过大或振动、集中堆放，避免破坏结构 |  |  |  |  |
|  |  | 施工图纸及其它有关设计文件应合格有效，施工前进行设计交底、图纸会审 |  |  |  |  |
|  |  | 严格按照施工图设计文件施工，施工期间如需变更设计，应由设计单位出具设计变更 |  |  |  |  |
|  |  | 地基基础、隐蔽工程、主体结构、主要功能等应按规定进行验收合格后方可进行下一步施工。 |  |  |  |  |
|  |  | 历史建筑、传统风貌建筑及预先保护对象的修缮是否按照相关技术规范、质量标准、保护规划、修缮图则进行施工。 |  |  |  |  |
|  |  | 工程竣工后，建设单位应组织设计、施工等参建单位进行竣工验收。 |  |  |  |  |
| 5 | 其他 | 其他安全事项 |  |  |  |  |
| 统计 | 符合 项， 不符合 项 |  |  |  |  |  |

检查人：                                                         检查