附件1

施工现场机械设备清单库（参考）

| 序号 | 设备名称 | 设备种类 | 型号系列/分类 | 主要特点/功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 动力设备 | 柴油发电机 | 交流发电机组 直流发电机组 | 施工现场临时用电 |
| 2 |  | 空气压缩机 | 固定式空气压缩机 移动式空气压缩机 | 为气钉枪、电镐等气动工具提供空气压力 |
| 3 |  | 电动卷扬机 | 按滚筒数目分为单滚筒和双滚筒； 按传动形式分为可逆齿轮箱式和摩擦式 | 垂直提升、水平或倾斜拽引重物 |
| 4 | 土方及筑路机械 | 挖掘机 | 正铲挖掘机、反铲挖掘机、拉铲挖掘机、抓斗挖掘机、长臂挖掘机、液压破碎锤 | 土石方开挖、场地平整、建（构）筑物拆除等 |
| 5 |  | 装载机 | 轮胎式装载机、履带式装载机 | 物料装载运输、建筑垃圾清理、路面平整等 |
| 6 |  | 铲运机 | 托式铲运机、自行式铲运机 | 填筑路堤、开挖路堑、大面积场平和浮土剥离等中长运距的土方工程 |
| 7 | 和浮 | 推土机 | 履带式推土机、轮胎式推土机 | 土石方平整 |
| 8 |  | 翻斗车 | 重力卸料翻斗车、液压翻斗车 | 土方、砂石及各种散料的运输 |
| 9 |  | 压实机械 | 静作用压路机（两轮、三轮）、振动式压路机（托式、手扶式）、夯实机械（振动冲击夯、振动平板夯、蛙式夯实机） | 对地面进行加载使其密实 |
| 10 |  | 平地机 | 拖式平地机、自行式平地机（四轮、六轮） | 路面整平和找平工作 |
| 11 | 桩工机械 | 基础桩施工机械 | 打入桩施工机械（柴油打桩锤、液压打桩锤、蒸汽打桩锤、振动打桩锤）、压入桩施工机械（机械式、液压式）、钻孔灌注桩施工机械（螺旋钻孔机、机动洛阳铲挖孔机、全套管护壁成孔桩基、转盘式钻孔机等）、冲孔桩机、锚杆钻机 | 工程桩施工/基坑支护施工 |
| 12 |  | 地下连续墙施工机械 | 钢筋混凝土连续墙（抓斗式成槽机、多头钻成槽机）、水泥土搅拌桩（双轴深层搅拌机、三轴搅拌机（SMW））、咬合桩施工机械、钢板桩施工机械 | 地下连续墙施工 |
| 13 |  | 地基处理机械 | 注浆施工机械（回转式钻机）、旋喷桩施工机械、深层搅拌桩施工机械（单轴、二轴、三轴）、强夯法施工机械、水泥粉煤灰碎石桩施工机械（CFG） | 主要包括钻孔机械、注浆泵、辅助机械。 |
| 14 |  | 降水工程施工设备 | 轻型井点降水设备、喷射井点降水设备、电渗井点降水设备、管井井点降水设备、深井井点降水设备 | 井点管、连接管、集水总管、抽水设备、高压水泵等组成。 |
| 15 | 起重机械 | 塔式起重机 | 固定式、附着式、移动式、內爬式 | 建筑材料与构件的吊运 |
| 16 |  | 履带式起重机（履带吊） | 机械式、电动式（一般型式、人字臂架、支撑圈起重） | 起重吊装、转弯半径小、爬坡能力大 |
| 17 |  | 汽车起重机 （汽车吊） | 定长臂汽车起重机、接长臂汽车起重机、伸缩臂起重机 | 起重吊装、方便灵活效率高 |
| 18 |  | 施工升降机 | 单笼、双笼、有对重、无对重 | 分层输送建筑材料和人员 |
| 19 |  | 物料提升机 | 龙门架提升机、井架提升机、货用升降机 | 货物垂直运输设备 |
| 20 |  | 平衡重式叉车 | 额定载荷10t、12t | 起重吊装、方便灵活效率高 |
| 21 |  | 架桥机 | 单梁式架桥机、双悬臂式架桥机和双梁式架桥机 | 桥梁架设 |
| 22 | 高空作业设备 | 高处作业吊篮 | 根据驱动方式可分为手动、气动和电动 | 将作业人员、工具和材料通过作业平台举升到空中指定位置，进行各种安装、维修、清洗等作业 |
| 23 |  | 附着式升降脚手架 | 按爬升方式可分为：导轨式、套管式、挑梁式、互爬式等，按升降方式可分为：单片式、分段式、整体式 |  |
| 24 |  | 高空作业平台 | 剪叉式、拖车式、曲臂式、直臂式、铝合金式、套缸式、蜘蛛式等 |  |
| 25 | 混凝土机械 | 混凝土搅拌运输车 | 普遍应用液压-机械混合式驱动 3/5/6/7/8/9/10/12/15/16m³ | 载运和搅拌混凝土的机械 |
| 26 |  | 混凝土拖泵施工机械 | 电机动力和柴油动力，功率37~174kw，方量20~90m³ | 混凝土泵送 |
| 27 |  | 混凝土汽车泵 | 臂架式混凝土汽车泵、车载式混凝土汽车泵 | 混凝土泵送 |
| 28 |  | 混凝土布料杆施工机械 | 移置式布料杆、固定式布料杆 | 混凝土布料 |
| 29 |  | 混凝土振动施工机械 | 插入式振动器、外部式振动器 | 混凝土拌合物振动密实 |
| 30 |  | 混凝土湿喷机 | 驱动方式（电动、柴油）；结构形式（固定式、移动式）；喷射方式（湿式喷射、干式喷射）。 | 混凝土喷射施工 |
| 31 | 焊接机械 | 电弧焊机 | 手工弧焊机、埋弧焊机、气体保护弧焊机 | 钢材、铝合金、铜等金属材料焊接、切割 |
| 32 |  | 电阻焊机 | 单相交流阻焊机、中频逆变焊机、三项次级整流焊机、交流变频焊接系统 |  |
| 33 |  | 其他电焊机 | 如电渣焊机、等离子弧焊机、高频焊机、电子束焊机、光束焊机、超声波焊机、摩擦焊机、冷压焊机、钎焊机等 |  |
| 34 |  | 气焊(割)设备 | 乙炔气焊、液化石油气气焊等 |  |
| 35 | 钢筋加工机械 | 钢筋切断机 | 手动、卧式、立式切断机 | 钢筋切断 |
| 36 |  | 钢筋调直机 | 液压、数控、机械调直机 | 钢筋调直 |
| 37 |  | 钢筋弯曲机 | 手持电动钢筋弯曲、数控钢筋弯曲 | 钢筋弯曲 |
| 38 |  | 钢筋机械连接施工机械 | 钢筋套筒挤压连接（液压钳、超高压泵站）；钢筋螺纹套筒连接（钢筋预压机、钢筋镦粗机、钢筋套丝机、钢筋滚丝机） | 钢筋机械连接 |
| 39 |  | 钢筋笼成型机 | 钢筋笼滚焊机（半自动、全自动）、钢筋笼绕筋机 | 钢筋笼制作 |
| 40 | 木工机械 | 切割机具 | 手提锯、云石锯、圆锯机、平刨机等 | 木方、板材切割 |
| 41 | 砂浆机械 | 砂浆搅拌机 | 强制式搅拌机、单卧轴搅拌机 | 把水泥、砂石骨料和水混合并拌制成砂浆 |
| 42 | 非道路移动机械 | 自卸汽车 | 装载质量10t、18t、20t | 土方外运 |
| 43 |  | 平板拖车 | 载重量30t、40t、60t、80t | 预制构件运输 |
| 44 | 沥青机械 | 沥青摊铺机 | 轮式/履带式 | 沥青混凝土摊铺、整平、预压实 |
| 45 | 盾构设备 | 盾构机 | 泥水平衡盾构机、土压平衡式盾构机 | 盾构施工 |