附件

通报问题及单位名单

| 序号 | 受检项目 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 监督机构 | 检查存在问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新建住宅楼工程1宗 | 广州市方圆汇金房地产发展有限公司 | 四川中宇建设工程有限公司 | 广东省建筑工程监理有限公司 | 越秀区质安站 | 1.班前教育记录不完善； 2.项目经理变更手续期间，原项目经理要继续履职，同时加快变更进度； 3.第三方变形观测报告（基坑）不规范； 4.基坑边存在细小裂缝，经核基坑监测数据正常，要求其立即进行修补裂缝； 5.动火审批手续不完善； 6.防汛、防台风应急预案不完善； 7.现场乙炔、氧气瓶（共2瓶）未设专库房； 8.安全员未及时到现场履职； 9.人员上下通道脚手架搭设方案审批手续不完善，缺少监理单位审批； 10.基坑上下通道不完善； 11.局部土方开挖放坡的坡度不够，存在安全隐患，需立即整改； 12.现场钢格构架顶板上空压机仍未移走，多次督促仍未整改 |
| 2 | 31层（部分地上2、4、24层，另设地下室5层）设计商业、办公楼1幢（自命名：华邦国际中心A、B栋） | 广州福铭置业有限公司 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 广州市财贸建设开发监理有限公司 | 海珠区质安站 | 1.塔吊专用开关箱漏电开关（漏电动作电流为100mA），不符合JGJ46-2005规范动作电流为30mA要求； 2.塔吊四周未进行全封闭维护； 3.现场在用25t汽车吊，未配置司索指挥工，不符合JGJ59-2014规范要求 |
| 3 | 商业、办公楼（自编广州纺织博览中心南区C-2、D-2、GJ-5栋） | 广东珠江纺织博览中心有限公司/广东合生泰景房地产有限公司 | 广东珠江工程总承包有限公司 | 广东珠江建设工程监理有限公司 | 海珠区质安站 | 1.地下室临边洞口防护不严； 2.地下室缺少照明系统； 3.消防水箱周边堆有材料，无操作面； 4.钢筋加工场无防护棚； 5.塔吊基础积水严重； 6.高支模未有水平剪刀撑，悬架体上杂物较多； 7.剪刀撑和主立杆之间的连接件数量不足； 8.模板脚手架顶托自由度超300mm； 9.外排架与主体边空隙超250mm，需加设安全兜底网； 10.外排架安全网封闭不严密 |
| 4 | 25层（部分4层，另设地下室4层）设计商业，办公楼工程1幢（自命名：粤科科技金融大厦） | 广东粤科开发有限公司 | 广州市第二建筑工程有限公司 | 广东重工建设监理有限公司 | 海珠区质安站 | 1.塔吊第三节标准节的连接螺丝松动，造成塔吊在使用过程中塔身摆幅过大，对塔吊安全使用带来极大风险； 2.项目负责人经常不到位，工地现场未安排专业机械设备管理人员； 3.各相关单位落实主体责任不到位，日常维保及安全检查流于形式 |
| 5 | 宏宇广场裙楼商场（1-4层）升级改造工程 | 广州市宏创产业运营管理有限公司 | 广东兴建建设工程有限公司 | 广东华工工程建设监理有限公司 | 海珠区质安站 | 1.施工单位管理架构人员不到位，未办理复工手续就施工； 2.梯口临边防护缺失，作业区域照明不足； 3.时用电设施乱拉乱接，易燃易爆品乱存放； 4.焊作业未设置接火斗，未见焊工特种作业人员操作证 |
| 6 | 中冶AH050408地块项目施工总承包工程 | 广州中冶名捷置业有限公司 | 上海宝冶集团有限公司 | 重庆赛迪工程咨询有限公司 | 海珠区质安站 | 1.个别大型机械使用前未按规定进行验收； 2.现场安全文明施工组织较差； 3.日常检查中发现施工单位项目负责人存在未到岗履职情况 |
| 7 | 大参林运营中心建设项目 | 大参林医药集团股份有限公司 | 广东电白二建集团有限公司 | 广东华迪工程管理有限公司 | 荔湾区安监站 | 项目经理、安全员未在场履职 |
| 8 | 茶滘城中村改造项目（复建一期8a号地块） | 广州市荔湾区茶滘街茶滘股份合作经济联合社 | 廉江市第一建筑工程有限公司 | 广东奥科工程管理有限公司 | 荔湾区安监站 | 施工作业期间，项目经理、总监、安全员均未在场履职 |
| 9 | 广州水泥股份公司办公楼工程 | 广州水泥股份有限公司 | 广东森大环保工程有限公司 | 广州越秀地产工程管理有限公司 | 荔湾区安监站 | 1.地下室高支模体系局部位置套扣和轮扣混搭使用，梁板底部的个别立杆自由高度过大，个别立杆间距与方案不符，水平拉结杆和剪刀撑缺失，部分位置未连成整体，与方案不符； 2.验收表未经技术负责人签名，验收手续不完善 |
| 10 | 办公楼工程（自编号智悦广场A#、B#） | 广州乾瑞置业有限公司 | 达濠市政建设有限公司 | 广东省建筑工程监理有限公司 | 天河区质安站 | 1.构造柱植筋不符合要求，未与主体有效连接； 2.后浇带回顶支撑立杠落在钢筋上，存失稳风险； 3.梁模立杆采用扣件受力，方案中要求顶托或采用双扣件； 4.1#、2#塔吊电缆未绑扎固定； 5.1#、2#塔吊履历手册记录内容不完整，监理单位未盖章确认； 6.1#、2#塔吊首层防护未完善封闭； 7.1#、2#塔吊专用电箱无责任人标识，箱门跨接缺失，漏电保护开关参数大于临时用电保护要求，系统图不符，相线颜色不符； 8.2#塔吊2018年10月18日的检验报告4项不合格未见整改闭合； 9.钢筋加工厂未按规范JGJ5P要求设置防护棚，要求立即完善防护顶棚； 10.电箱无电路图，巡查记录，电线未按要求拉接； 11.所有三级电箱未落实“一机一闸一漏”要求设置； 12.轮扣式脚手架水平杆间距方案要求为1.2米，实际实施为1.8米，现场实施与施工方案不符； 13.轮扣式脚手架未按要求设置水平、竖向剪刀撑 |
| 11 | 慧源山庄 | 广州慧源置业有限公司 | 中城建业工程有限公司 | 广州高新工程顾问有限公司 | 天河区建设工程质量安全监督站 | 1.安全员数量配备不足，且安全日志记录不认真、不真实； 2.外排栅搭设跟不上作业面且存在扫地杆缺失、安全网漏挂等问题； 3.落地式卸料平台没有按要求单独搭设，且与外排栅连接，存在安全隐患； 4.施工现场泥浆、积水、垃圾多，建筑材料堆放零乱，监督机构多次强调均未整改； 5.监理单位人员配备不足，现场监理人员履职不认真 |
| 12 | 顺丰翠园住宅楼3幢（自编号G-12(F-12)、J-13(F-13)、J-14(F-14)）、商业楼2幢（自编号GJ-4、GJ-5）及地下室工程1幢 | 广州市继丰房地产开发有限公司 | 广东南方建设集团有限公司 | 广州市云兴建设工程监理有限公司 | 白云区质安站 | 1.后浇带未覆盖，且后浇带另一端无独立支撑； 2.首层个别洞口临边没踢脚板，临边防护未挂设安全网； 3.塔吊吊装钢筋有长短料混吊现象； 4.基坑边局部堆放材料离基坑边较近，应按规范要求坡边2m范围内严禁堆载，坡顶外2m-20m范围内堆载不超过10kpa； 5.基坑边局部锚索锚具与垫板间绝裂过大； 6.现场切割机使用不合规格插座； 7.项目负责人对现场情况不熟悉，缺乏基本的专业知识，专职安全员不在现场履职，施工安全日志由他人代写 |
| 13 | 住宅工程(自编骏升花园1#、2#、3#、4#）、住宅工程(自编骏升花园5#、6#）、住宅工程(自编骏升花园8#、9#）、住宅工程(自编骏升花园10#、11#）、住宅楼（自编骏升花园7#)及地下室(北区)工程 | 广州荣升实业有限公司/广州市同和实业公司 | 广州金辉建设集团有限公司 | 广东粤能工程管理有限公司 | 白云区质安站 | 1.模板支架部分顶托、底托过长，需加强管理； 2.部分临边防护损坏未修复或缺失防护栏杆； 3.现场钢筋加工场未设置防护棚； 4.基坑临边护栏松动倾斜、破损存在洞口，基坑边堆放较多钢筋材料，荷载较大； 5.现场顶托未采用料斗吊运； 6.现场部分电箱前堆杂物，造成无通道，众多易燃物，附近未配置灭火器材； 7.现场见电箱无标识、责任人，电箱内安装多个插座； 8.总配电房设置不规范； 9.建筑起重信号司索工黄恒身份证：4417811977210******的特种作业操作资格证在广东省建筑安全协会查询不到任何信息 |
| 14 | 田心村城中村改造项目复建地块一基坑开挖及支护工程 | 广州市同溢实业有限公司 | 上海泾东建筑发展有限公司 | 深圳科宇工程顾问有限公司 | 白云区质安站 | 1.基坑内泡水较多未采取有效止水和排水措施； 2.桩间喷射混凝土有脱落未及时封堵； 3.基坑支护个别检查项检查滞后； 4.基坑边临边防护栏局部缺失，刚度不足 |
| 15 | 商住楼、小学、垃圾收集站（伟腾公司黄边项目） | 广州伟腾房地产开发有限公司 | 广州市伟腾建筑工程有限公司 | 广州市宏业金基建设监理咨询有限公司 | 白云区质安站 | 特种作业人员存在资格证件造假情况 |
| 16 | 伟腾黄边商住楼项目（商住楼、小学、垃圾收集站） | 广州科技职业技术学院 | 广东鑫和基础工程有限公司 | 广东和诚工程管理有限公司 | 白云区质安站 | 该建筑物中庭位置2至4层（约10.8米）的高支模施工，施工单位未对超过一定规模的危大工程专项施工方案组织专家进行论证，监理单位未按照规定参与组织危大工程验收 |
| 17 | 旭龙物联自动识别技术产业基地项目 | 广东旭龙物联科技股份有限公司 | 广州中茂园林建设工程有限公司 | 广州广保建设监理有限公司 | 黄埔区质安站 | 1.《静力压桩施工方案》施工安全措施无针对性，无管桩起吊点、吊装方式等具体阐述； 2.《临时用电施工方案》编制人、审批人为打印版，未当事人签字； 3.桩机司机张青山、张月山所持静力压桩桩机工特种作业证为假证 |
| 18 | 雪松总部大楼 | 广州雪瓴企业管理有限公司 | 福建才溪建设集团有限公司 | 广州市财贸建设开发监理有限公司 | 黄埔区质安站 | 1.1#6层幕墙暂停施工，临边未及时恢复； 2.1#施工升降机最上面平台正面未使用硬质材料封闭； 3.#塔吊零位自锁失效； 4.3#塔吊高于50米塔机应配置风速仪，现场未配备风速仪； 5.吊篮吊杆螺母安装未露丝不足，螺丝缺垫片； 6.汽车吊具销轴开口销未安装到位，钢丝绳有松散现象； 7.汽车吊主钩钢丝绳有断丝现象； 8.卸料平台无验收记录； 9.脚手架端口无临边防护，卸荷钢丝绳拉结不符合规范要求，主副钢丝绳拉结在同一拉结点，且绕在 10.幕墙专项施工方案审查表签名不全、审批时间矛盾； 11.流动式起重机司机李海涛的特种作业操作资格证经查询为假证； 12.幕墙吊篮作业无专项施工方案 |
| 19 | 南玻地块（盛世广场）一期三标商业地块项目 | 广州市兆昌房地产开发有限公司 | 中天建设集团有限公司 | 深圳科宇工程顾问有限公司 | 黄埔区质安站 | 1.轮扣支架的立杆顶部外伸长度超长； 2.1500*1500梁立杆间距不符合方案要求，梁的两侧未按专家评审意见设置好剪刀撑； 3.空载，力矩触点已碰到； 4.平衡重重量标识不清晰； 5.吊笼用螺纹钢焊制； 6.吊斗钢丝绳磨损(芯绳外露)吊点圆钢外包兜底； 7.分配电箱漏电保护器分断时间小于0.2秒，不符合要求； 8.南塔洞口防护未及时恢复； 9.1500*1500大梁未按方案采用扣件式模板支架，而是用轮扣式模板支架； 10.南塔左笼赵芳无证操作施工梯； 11.非高大模板的模板支架采用轮扣式模板支架，但模板方案不完善，未能达到指导施工要求 |
| 20 | 哥弟龙门苑（住宅楼B-1～B-12；商业楼S-3～S-5；地下室G2-1～G2-2） | 广州常元房地产开发实业有限公司 | 江苏省建筑工程集团有限公司 | 广州海荣建设监理有限公司 | 花都区安监站 | 1.商铺外脚手架部分连墙件拆除后未恢复，端头部位未封闭，底部严重积水； 2.施工升降机开关箱被围蔽，无法操作； 3.抽查吊篮安全锁已过有效期； 4.现场临时用电混乱，电缆拖地、沿脚手架敷设； 5.开关箱无电工日常巡视记录，箱门破损未及时进行更换，接地线松脱，其中一条电缆绝缘层严重老化破损； 6.现场抽查发现相关灭火器材已失效，未进行更换； 7.外脚手架剪刀撑普遍搭接长度不足1米，部分搭接少于3个旋转扣件固定，商铺脚手架部分位置未设置扫地杆，立杆变形严重，个别横杆存在对接扣件连接 |
| 21 | 里城华府项目施工总承包工程 | 广州市华里房地产开发有限责任公司 | 山河建设集团有限公司 | 广东海外建设监理有限公司 | 花都区安监站 | 1.2#施工梯二十一层附墙螺栓长度不够； 2.2#塔吊主电缆未与架体绝缘分离架设； 3.经询问，项目经理对工程概况不熟悉，其参与签名的安全资料笔迹各异，较少参加监理例会，未履行岗位职责； 4.总监较少主持监理例会； 5.平桥与建筑物的水平距离过大； 6.转角位平桥未满铺； 7.平桥上多杂物； 8.落地卸料平台外侧高空缺防护； 9.临边防护不到位； 10.烟道口防护不到位； 11.电梯井和楼梯防护不及时； 12.阳台支撑体系与室内支撑体系拉结的水平杆过少； 13.消防水管未及时设置到施工作业层 |
| 22 | 南站四号地商业、办公楼工程（自编号4栋、5栋、6栋） | 广州市万澈房地产有限公司 | 广东上城建设有限公司 | 广东粤能工程管理有限公司 | 番禺区安监站 | 1.模架四周外侧缺失部分剪刀撑； 2.外排脚手架部分连墙件密度较大，达4跨，不符合JGJ130-2011第6.4.2条要求； 3.外排脚手架在人货梯边的部分未设横向斜撑，不符合JGJ130-2011第6.4.4要求； 4.部分洞口模板支架上部悬臂长度过长，且上部顶托存在较长、倾斜情况，不符合GB50666-2011第4.4.8条要求； 5.模架存在立杆的自由高度及可调顶托伸出长度超过规范30cm要求； 6.塔机附墙杆调节螺丝伸出较长，且未按期止位销； 7.塔机附墙预埋锚固无隐蔽验收记录； 8.1号施工梯部分层段运行震动异常； 9.首层临时通道防护棚未采用有防贯穿能力的材料，不符合JGJ80-91第5.2.5要求； 10.11层见电焊机从二级电箱接线，其漏电保护器额定动作电流为50mA，不符合JGJ46-2005第8.1.3、8.2.10等要求； 11.人货梯司机黄维碧所持特种作业人员证件为假证 |
| 23 | 广州亚运城自编号 G 地块住宅楼工程 G-6~G-10 幢、垃圾收集站、再生资源回收站、公厕 | 广州利合房地产开发有限公司 | 中建三局第三建设工程有限责任公司 | 深圳市祺骏建设工程顾问有限公司 | 番禺区安监站 | 1.检查时，项目经理、安全员未到位履职； 2.塔吊积水未及时抽排； 3.3号、4号塔吊未办理使用登记牌； 4.裙楼外脚手架未设置临时施工梯，作业人员随意攀爬，安全管理不到位；外脚手架剪刀撑、抛撑设置不足； 5.基坑临时操作平台搭设，未编制专项施工方案； 6.八号楼整体提升脚手架未能跟上主体施工进度，临边防护不到位； 7.现场临时用电线乱拉乱接，普遍存在拖地、过水情况； 8.现场部分道路未硬化处理，主路面泥泞、积水未及时清理，建筑材料堆放过高或随意堆放，文明施工较差 |
| 24 | 商业，酒店及地下室工程（自编南浦明珠商业楼B栋） | 广州市番禺 区洛浦街南浦东乡村股份合作经济社 | 广东省化州市第四建筑工程公司 | 广州市华建兴建设监理顾问有限公司 | 番禺区安监站 | 1.外脚手架第二道悬挑层未及时落实专家验收工作，平桥上杂物、垃圾未清理； 2.抽查B栋，楼层内预留洞口覆盖不严，安全防护不到位； 3.散料所用的料斗吊点设置不规范，未及时验收； 4.首层高处作业临时操作平台搭设简易，临边防护不严，防倾覆措施不足; 5.人货梯内未张贴相关证件，人货梯通道未设置安全防滑条； 6.宿舍灭火器配置不足，环境卫生较差； 7.现场建筑材料乱堆乱放，地面水泥浆、积水、垃圾未及时清理。洗车槽四周泥浆堵塞； 8.钢筋加工场未设置安全防护棚，C栋出入口安全警示设置不足 |
| 25 | 教学楼工程（自编号清流小学1号教学楼、2号教学楼）、一层体育馆工程1幢（自编号清流小学3号体育馆） | 广州市石楼镇清流小学 | 广东吴川建筑安装工程有限公司 | 广东广信建筑工程监理有限公司 | 番禺区安监站 | 1.物料提升机联动失效，使用时，层间门未及时关闭； 2.1号、2号楼外脚手架连接、安全网过早拆除； 3.体育馆满堂红内桥未编制专项施工方案，扫地杆、水平剪刀撑设置不足，内桥上违规使用“非标”起重设备。体育馆安全网脱落，未及时修复； 4.现场雨水井防护不到位，未设置相关安全警示； 5.现场电线拉接混乱，未按“一机、一闸、一漏、一箱”设置； 6.楼层内灭火器材过期失效，未及时更换； 7.个别人员进入现场未佩戴安全帽； 8.现场建筑材料堆放混乱，建筑垃圾、杂物未及时清理，部分垃圾阻碍施工通道 |
| 26 | 商用游戏游艺设备扩产项目及研发中心建设项目 | 广州华立科技股份有限公司 | 广东新业建设股份有限公司 | 广东广信建筑工程监理有限公司 | 番禺区安监站 | 1.施工安全日志、监理日志未按要求填写，施工、监理单位未履行职责； 2.总监巡视记录未能提供； 3.现场轮扣支模搭设超过5m，与专项方案不符（暂停现场搭设）； 4.地下室支模搭设预留位置未设置临边防护，个别龙骨只有单钢管，个别上托伸出过长； 5.未有按照“一机一闸一漏一箱”要求设置，保护零线无接通、无标识，电线接口处理不完善，电线在钢筋网上拉接； 6.北侧局部围蔽拆除，未及时设置大门； 7.现场施工通道不畅，钢筋加工场与通道未有分隔，材料堆放较乱。 |
| 27 | 福涌项目 | 广州市番禺区沙湾镇福涌村经济合作社 | 广东亿德兴工程建设有限公司 | 广州联嘉建设监理有限公司 | 番禺区安监站 | 1.3号楼顶层支架在起搭阶段，纵横间距方案为0.9m，现场部分横距为1.2m，应暂停模板搭设，调整模架间距再继续施工； 2.1号塔吊基础积水，地脚螺栓轻微锈蚀； 3.塔吊吊装散料未采用吊料工具； 4.外脚手架楼层中间排桥临边未作防护； 5.楼层临时电缆违规沿外脚手架敷设； 6.3号楼3层楼面外架违规堆放模板； 7.1号楼外架兜底网缺失； 8.1号楼首层北侧外架回填土距外架距离较近，应设有效防护距离 |
| 28 | 番禺珠江500亩项目一期住宅G-3、G-4商业S-4、S-5及地下室 | 广州悦利房地产开发有限公司 | 广东珠江工程总承包有限公司 | 广东珠江建设工程监理有限公司 | 番禺区安监站 | 1.总监巡视记录，监理日志，施工安全日志流于形式，未能及时反映工地安全状况； 2.F3外脚手架与主体间隙过大，无防护； 3.建筑材料挤压在外脚手架底部； 4.F3施工层临边防护缺失； 5.F3模板支部分小横杆缺失，龙骨位置未设置立杆； 6.3号塔吊司索指挥方孝林无证上岗，谢梅飞无证指挥； 7.2号人货梯未落实检测，私自使用； 8.3号人货梯左笼操作人员无证操作； 9.基坑顶部建筑材料堆放过多，未清理； 10.F3施工层锯木、烧焊作业距离不符合安全规范，灭火器材配备不足； 11.现场建筑材料堆放混乱，堵塞施工通道； 12.现场安全管理混乱 |
| 29 | 番禺区沙头街中心小学工程 | 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处 | 广东电白建设集团有限公司 | 广东富信建设管理有限公司 | 番禺区安监站 | 1.塔吊维保记录为2019年3月23日； 2.抽查塔吊司机杜勇、司索工李利为四川省厅核发证件，未能提供网上查询证明，司索工配置不足； 3.现场2栋地面下陷，造成外脚手架立杆悬空，要求立即整改； 4.部分外脚手架搭设高度跟不上楼面进度，安全网未满挂； 5.现场外脚手架有建筑材料堆压情况，要求立即清理； 6.地下室出入口位置未按方案设置； 7.现场部分上托伸出长度超规范要求，现场未按要求设置水平拉杆； 8.门式架搭设不垂直； 9.现场部分电线有过水、拖地；部分电线张挂外脚架上； 10.西面宿舍区违规采用非防火材料搭设，要求立即撤离； 11.现场基坑回填，大部分裸露土方未有覆盖处理； 12.施工现场有闲杂人员随意进入情况； 13.工人未佩戴安全帽较为普遍； 14.宿舍区内侧有大量生活垃圾未及时处理，部分地方有长时间积水现象； 15.安全员到位情况不理想，安全日志未如实填写； 16.监理日志填写不规范 |
| 30 | 广州中鼎汽车零部件有限公司生产线建设项目 | 广州中鼎汽车零部件有限公司 | 广州番禺桥兴建设安装工程有限公司 | 广州市华建兴建设监理顾问有限公司 | 番禺区安监站 | 1.项目总监长期未在现场履职； 2.现场电梯井道使用套扣搭设高支模，插销未有插紧，立杆垂直度不足，高支模架体搭设不牢固； 3.高支模自由端上托伸出过长； 4.高支模基础大量积水； 5.高支模中段使用上托托钢管，钢管上另外搭设上层高支模； 6.建筑物内楼梯未设置临边防护； 7.建筑物施工通道未搭设防护顶板； 8.建筑物内有较多积水未有清理； 9.安全员安全日志未能提供； 10.施工日志仅记录到2018年11月，近4个月未记录； 11.监理下发整改单频率不足，流于形式； 12.现场两台塔吊维保日期为2019年2月27日，维保滞后； 13.塔吊吊运散件未使用料斗； 14.塔吊司索工未在现场履职 |
| 31 | 厂房工程5幢（自编A、B、C、D、E） | 广州市泰昌实业有限公司 | 广东立发建设有限公司 | 广州市从化区工程建设监理有限公司 | 从化区建设工程质量安全监督站 | 1.外架剪刀撑连接部分自由端长度不足100mm，情况普遍； 2.外架未设置挡脚板，少数部位未设置安全立网，临空面未设栏杆； 3.外架扫地杆高度超杆，现场约为300mm，要求为200mm，横向水平杆未紧靠纵向水平杆设置； 4.外架部分积水，未设排水设施； 5.楼梯临边无防护栏杆； 6.模板支架顶部调节螺杆过高，现场约400mm，要求不超过300mm； 7.架子工特种作业人员证未能提供； 8.外脚手架未按规定设置兜底网； 9.外脚手架方案计算书采用Ф48x3.5nm的钢管，但未能提供该规格的产品合格证，在广东地区基本采购不到Ф48x3.5nm的钢管； 10.E楼四楼支模门式架没有设置扫地杆，部分门架安装没有按方案搭设，应在小门架位置增设一道纵横水平杆进行整体拉结 |
| 32 | 住宅楼工程4幢（广物荔山雅筑自编32#~35#，连体）、地下室（非单独建设）、住宅楼3幢（广物荔山雅筑自编36#~38#）、地下室（非单独建设） | 广州市银博士房地产有限公司 | 广东电白建设集团有限公司 | 广州海荣建设监理有限公司 | 从化区质安站 | 1.塔吊连墙件锈蚀较严重； 2.塔吊约80米高处有木方、高强度螺栓等杂物，需清理，以防掉落伤人； 3.5号施工升降机24层平台临边防护不严密； 4.5号施工升降机用电箱开关未按要求固定； 5.施工升降机起重司机牛红梅特种作业操作资格证为假证 |
| 33 | 学生宿舍楼工程1幢（自编Y-6A）、教学楼工程1幢（自编C-1、B-1、B-3） | 中山大学南方学院 | 广东珠江工程总承包有限公司 | 广东珠江建设工程监理有限公司 | 从化区质安站 | 1.边坡高度超过3米，未按要求喷锚，坡顶堆载大量材料，存在重大安全隐患； 2.部分材料堆放离边坡太紧，易造成滑落砸伤事故； 3.塔吊靠路边的边坡存在反坡情况，存在坍塌风险； 4.塔吊安装后尚未进行检测，应该按实际进程填写资料方可验收； 5.塔吊排水不畅，地脚螺栓被覆盖，不便检查，塔吊防雷装置扁铁未按要求施焊，不能保证安全； 6.塔吊料斗钢丝绳末端较短，绳夹设置方向有误； 7.材料堆放区堆载过高，无防火措施； 8.现场三级电箱安装多个插座，且存在PE线串联连接的情况 |
| 34 | 招商臻园住宅（自编号1#楼、2#楼、6#楼），住宅、地下室（自编号3#楼、地下车库），住宅及公建（自编号4#楼、5#楼） | 广州新合房地产有限责任公司 | 浙江新东方建设集团有限公司 | 广东省广大工程顾问有限公司 | 增城区质安站 | 1.3号塔机司机结构过塔机平挢搭设过窄，护栏过低，不符合安全要求； 2.塔吊基础节未设置检修口，不符合安全检查要求； 3.顶升液压油表检定已过期，需重新检定； 4.塔吊基础积水，需加强排水措施； 5.1#施工升降机司机无证上岗 |
| 35 | 超视堺国际科技（广州）有限公司第10.5代TFT-LCD显示器件生产线项目废水处理站（自编号20#） | 超视堺国际科技（广州）有限公司 | 湖南启辉建筑工程有限公司 | 北京希达建设监理有限责任公司 | 增城区质安站 | 1.电缆未拉直固定，且不得缠卷； 2.顶升油缸未收到正常位置，应往上提升闭合； 3.接地保护线未正确设置，接地线应与镀锌圆铁焊接连接； 4.塔吊专用电箱漏电流超过100mA要求； 5.未见地脚螺栓合格证； 6.回转齿轮固定螺丝断掉； 7.塔吊安装方案里塔机各指标参数与实际现场安装的塔机不一致，属于无方案安装,已要求施工单位停用该塔吊； 8.标准节螺丝有松动现象； 9.操作平台直接焊接在套架上，影响塔身受力及稳定性 |
| 36 | 广州市增城区公共建设项目管理办公室中共广州市增城区委党校新校区建设项目配电房（自编号E）；宿舍，餐厅（自编号C、D）；教学楼，地下室（自编号A，地下车库）；文体活动中心（自编号B） | 广州市增城区公共建设项目管理办公室 | 广州市恒盛建设工程有限公司 | 广州穗科建设管理有限公司 | 增城区质安站 | 1.部分外脚手架未与硂柱连接，剪刀撑缺失； 2.卸料平台部分与外架连接，无限载标识，无验收牌； 3.2号塔吊专用电源箱无重复接地； 4.首层安全网缺失； 5.脚手架作业平台没有满铺，脚手架端头处缺少安全防护； 6.外脚手架兜底网、踢脚板缺失； 7.楼梯、电梯井口临边防护缺失或设置不符合规范； 8.移动式操作平台，上部无防护栏； 9.部分临时操作平台搭设不符合规范； 10.宿舍楼通道口没设安全防护棚，存在物体打击可能； 11.人货梯5楼，7楼登机平台周边临边防护不符合要求； 12.场地积水严重，电缆拖地现象较普遍； 13.易燃品（木枋、模板）堆放处灭火器材缺失； 14.教学楼内首层有一电箱无电工负责人姓名，无每天巡查记录，一闸控制两台用电设备； 15.钢筋加工棚有电箱一闸控制两台用电设备； 16.项目经理未在岗履职，安全日志填写流于形式，无专职安全员、项目负责人签名 |
| 37 | 商业，住宅，公建（S3#，A3#、A4#，GJ2#）；商业，住宅，公建（S4#，B5#，GJ3#）；住宅，地下室（自编号C1#，DX-1）；公建（GJ4#、GJ5#） | 广州烨枫能源有限公司 | 广州捷升建筑工程有限公司 | 广州穗科建设管理有限公司 | 增城区质安站 | 1.外排脚手架部分扣件离钢管端部距离较短，甚至有钢管端部未伸出扣件盖的情况； 2.外排脚手架上见有卸荷钢丝绳只有一个钢丝绳夹，且方向设置有误； 3.外排脚手架未在操作层及每10米设置安全平网； 4.外排脚手架部分连墙件离主节点距离过大； 5.操作层处外脚手架上堆放物料较多，需及时清理； 6.八层卸料平台钢丝绳夹交替设置； 7.模板支架部分立杆存在顶托超长及偏心受力情况； 8.外排脚手架在人货梯边为开口端，未设置横向斜撑； 9.加工场一个电箱，安装多台用电设备，不符合“一电箱一闸刀，一漏电保护器,控制一台设备”的要求； 10.施工-电梯开关电箱漏电保护器参数漏电动作电流不符合30mA，≤0.1S要求； 11.楼层三级电箱存在接多个插座，PE线串联，未每日巡查等情况； 12.现场发现安全监督登记表中有3个专职安全员，但只有1个专职安全员在岗 |
| 38 | 广州市碧城科技投资有限公司科慧花园住宅（自编号17#楼）、住宅（自编号18#楼）、住宅（自编号20#楼）、住宅（自编号21#楼）、住宅（自编号22#楼）、住宅（自编号23#楼）、住宅（自编号25#楼）、群众性体育运动馆（自编号J16）、公建（自编号J1、J2）、物业管理，地下室（自编号J3，北地块地下车库B区） | 广州市碧城科技投资有限公司 | 广东中信建江集团有限公司 | 广东省广大工程顾问有限公司 | 增城区质安站 | 1.塔吊顶升作业未告知监督机构先行作业，其中一名安拆工与前一天的作业告知书不相符,作业期间塔吊司机、司索均不在场； 2.施工出入口未硬底化，未设置洗车槽、洗车设备，门禁未设置； 3.基础施工裸土未覆盖，基坑排水措施不完善 |
| 39 | 广东珠江新润实业投资有限公司广州珠江国际创业中心厂房、地下室(自编号B-11～B-14、C-1、D-1、AD-1、AD-2，DX-1B） | 广东珠江新润实业投资有限公司 | 广东珠江工程总承包有限公司 | 广东珠江建设工程监理有限公司 | 增城区质安站 | 1.对3月22日检查问题进行复查，现场整改力度差，部分问题未进行整改； 2.裙楼加层明显增加荷载而地下结构加固严重滞后，对裙楼加层影响区域的质量及结构造成安全隐患，责令裙楼区域暂停施工，不得增加荷载，特别是集中荷载； 3.要求设计院对裙楼现有荷载进行结构安全复核，如不是原设计院还应取得原设计院的同意； 4.地下结构加固必须有经审图机构审查合格的图纸方可施工，并应充分考虑现有的荷载，不得造成结构二次破坏； 5.B14栋吊篮下塔吊违规吊装砌体 |
| 40 | 云山诗意云玺项目公建（自编号5-2栋、5-1栋）；门楼（自编号7栋）；商业，住宅（自编号1、4栋）；住宅，公建（自编号2栋）；商业，公建，地下室（自编号6栋，B1、B2）；住宅（自编号3号） | 广州市增城区方圆明盛房地产有限公司 | 龙元建设集团股份有限公司 | 广东安业建设工程顾问有限公司 | 增城区质安站 | 1.抽查6栋悬挑外脚手架走桥防护措施不到位，地下室回顶措施不足，利用外脚手架作为支撑体系； 2.抽查6栋预留洞口防护不到位，存在安全隐患； 3.基坑、轮扣架专项施工方案未提供； 4.施工图设计文件未提供，现场已进行施工生产作业； 5.起重设备未完善手续投入使用 |
| 41 | 广州市绿湖置业有限公司办公，地下室（自编号1#、34#、35#、56#~59#，P1-A、P1-B） | 广州市绿湖置业有限公司 | 广东金裕建设工程有限公司 | 佛山市南海城乡建设工程监理有限公司 | 增城区质安站 | 1.节后复工申请资料未完善； 2.工人生活区卫生极差；宿舍内未配置限电流器且存在使用大功率电器现象，个别灭火器已失效，局部生活区未与施工区隔离，厨房设置不符合要求； 3.外架与建筑物的间隙过大且未设有效防护，局部连墙件不足；地下室采光井位置外架搭设不规范；首层出入口上方未设有效防挡； 4.缷料平台搭设不规范； 5.塔吊围蔽、信息公示不符合要求； 6.地下室东侧侧墙操作平台搭设不规范； 7.三期基坑边上的板房须立即撤离； 8.各责任主体须重新组织“自查自纠”工作，复工手续未完善前不得擅自施工； 9.后浇带周边梁板未及时回顶；地下室顶板多处开裂渗水； 10.塔吊档案资料混乱，维保资料存在做假，3号塔吊已超5年，未落实半年一检； 11.地下室积水严重，照明不足，水井未有效防护； 12.监理单位没有人员在场履职，施工单位项目经理不在岗履职 |
| 42 | 广州空港电商国际二期B-2、B-3、B-4、B-5（商务旅馆）及D-4地下室 | 广州市花都区花东镇九一经济联合社 | 广东集盛建设有限公司 | 广东建海工程项目管理有限公司 | 空港委质安站 | 1.地下室模架未按方案搭设； 2.塔吊部分爬梯未设置护栏，塔吊电缆安装持平装置，多处电线绝缘层破损 |
| 43 | 申通快递华南物流科技产业园 | 申通快递有限公司 | 浙江中腾建设有限公司 | 浙江禾城工程管理有限公司 | 空港委质安站 | 1.外脚手架未按方案要求搭设； 2.卸料平台未按方案施工 |
| 44 | 广州市轨道交通十一号线及同步实施工程总承包六分部 | 广州地铁集团有限公司 | 中国中铁股份有限公司、广州建筑股份有限公司联合体 | 乌鲁木齐铁建工程咨询有限公司 | 市安监站 | 1.130t履带吊臂架缺一处滚筒，易造成钢丝绳磨损； 2.130t履带吊存在个别开口销缺失或用铁丝代替的情况； 3.130t履带吊左侧履带明显开裂未更换； 4.250t履带吊进场报审表无监理盖章； 5.250t履带吊周检记录待完善； 6.检验报告非广州市检验机构出具 |
| 45 | 新广从路快速化改造北段工程[施工5标]土建工程 | 广州地铁集团有限公司 | 中铁大桥局集团有限公司 | 铁四院（湖北）工程监理咨询有限公司 | 市市政站 | 1.现场吊装使用的钢丝绳存在断丝、断股和扭结现象，已达到报废标准，需立即更换新钢丝绳； 2.照明用（180-240v）LED灯具金属外壳未接零接地保护，违反《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2001）； 3.S118跨线桥施工现场有个别二级配电箱内的负荷侧电缆接地保护线未连接 |