附件1

地基基础工程质量检测的项目、方法和数量要求

| 基础类型 |  | 检测项目 | 检测方法 | 检测数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预制桩 |  | 桩身质量 | 低应变法或高应变法 | 1.采用低应变法时，设计等级为甲级的桩基工程抽检桩数不应少于总桩数的30％，其余桩基工程抽检桩数不应少于总桩数的20％，且不得少于10根，且每个柱下承台不得少于1根。 2.当低应变法有效检测深度不满足要求时，尚应采用高应变法进行抽检，抽检桩数不应少于总桩数的5%，且不得少于5根。 |
|  |  | 承载力 | 静载试验或高应变法 | 1.有下列情况之一的应当采用静载荷试验：（1）地基设计等级为甲级；（2）地质条件复杂、桩施工质量可靠性低；（3）属于本地区采用的新桩型或新工艺；（4）挤土群桩施工产生挤土效应；抽检数量不少于单位工程桩总数的1%，且不少于3根；当单位工程桩总数在50根以内时，不少于2根。 2.当采用高应变法抽检时，抽检数量不低于8%且不少于10根。 |
| 小直径混凝土灌注桩 |  | 桩身质量 | 低应变法或高应变法 | 对于地基基础设计等级为甲级或地质条件复杂、成桩质量可靠性较低的灌注桩，抽检数量不少于桩总数的30%，且不得少于20根；其它桩基工程，抽检桩数不少于总桩数的20%，且不得少于10根。除上述规定外，每个柱下承台还不得少于1根。 |
|  |  | 承载力 | 静载试验或高应变法 | 1.有下列情况之一的应当采用静载荷试验：（1）地基设计等级为甲级；（2）地质条件复杂、桩施工质量可靠性低；（3）属于本地区采用的新桩型或新工艺；（4）挤土群桩施工产生挤土效应。抽检数量不少于单位工程桩总数的1%，且不少于3根；当单位工程桩总数在50根以内时，不少于2根。 2.当采用高应变法抽检时，抽检数量不少于单位工程桩总数的5%且不少于5根。 3.当确因场地受限（包括甲级地基）无法实施静载试验时，宜选择高应变法进行承载力检测。 |
| 大直径(桩径≥800mm)混凝土灌注桩 |  | 桩身质量 | 低应变法、高应变法、声波透射或钻芯法 | 1.对于桩径≥1500mm的柱下桩，每个承台下的桩应采用钻芯法或声波透射法抽检，抽检数量不少于该承台下桩总数的30%且不少于1根；其中，钻芯法抽检的数量不少于桩总数的5%（复杂岩溶区域宜适当增加）。 2.对于桩径＜1500mm的柱下桩、非柱下桩，应采用钻芯法或声波透射法抽检，抽检数量不少于相应桩总数的30%且不少于20根；其中，钻芯法抽检的数量不少于桩总数的5%。 3.对未抽检到的其余桩，宜采用低应变法或高应变法进行完整性检测。 |
|  |  | 承载力 | 静载试验、高应变法或钻芯法 | 1.有下列情况之一的应当采用静载荷试验：（1）地基设计等级为甲级；（2）地质条件复杂、桩施工质量可靠性低；（3）属于本地区采用的新桩型或新工艺；（4）挤土群桩施工产生挤土效应；抽检数量不少于单位工程桩总数的1%，且不少于3根；当单位工程桩总数在50根以内时，不少于2根。 2.当采用高应变法抽检时，抽检数量不少于单位工程桩总数的5%且不少于5根。 3.当确因场地受限（包括甲级地基）无法采用静载试验时，宜采用高应变法进行竖向抗压承载力检测。对于直径大于等于1500mm的端承型灌注桩，经工程质量各方责任主体共同确认和专家论证，确因前述条件无法开展承载力抽测时，对端承型嵌岩桩（含嵌岩型摩擦端承桩、端承桩），可采用钻芯法对不同直径桩的成桩质量、桩底沉渣、桩端持力层进行鉴别，抽检数量不少于总桩数的10%且不少于10根。钻芯法抽检的数量可计入桩身质量抽检数量。 |
| 钢桩 |  | 桩身质量/承载力 | 高应变法、静载试验 | 高应变法抽检桩数不应少于总桩数的5%，且不得少于10根；静载试验抽检桩数不应少于总桩数的0.5%，且不得少于3根，当总桩数小于50根时，不得少于2根。 |
| 承受竖向抗拔力或水平力的桩 |  | 桩身质量 | 低应变法、高应变法、声波透射法或钻芯法 | 根据桩型，分别按本表预制桩、小直径混凝土灌注桩、大直径混凝土灌注桩桩身质量检测数量执行。 |
|  |  | 承载力 | 静载试验 | 不宜少于有竖向抗拔或水平承载力设计要求的桩总数的1%，且不少于3根；当总桩数少于50根时，检测数量不应少于2根。当确因试验设备或现场条件等限制，难以进行单桩竖向抗拔、水平承载力检测时，经工程质量各方责任主体共同确认和专家论证，应由设计单位根据勘察、施工、其他检测等情况进行抗拔或水平承载力的复核验算；验算满足抗拔或水平承载力要求的，可以不进行静载试验。 |
| 抗浮锚杆 |  | 承载力 | 静载试验 | 抽检数量不少于锚杆总桩数的5%，且不少于6根。 |
| 天然土（含全风化岩、强风化岩）地基 |  | 地基土性状 | 标准贯入试验、圆锥动力触探试验等 | 抽检数量为每200m2不少于1个孔，且总数不得少于10孔，每个独立柱基下不得少于1孔，基槽每20延米不得少于1孔。 |
|  |  | 承载力 | 平板载荷试验 | 抽检数量为每500m2不少于1个点，且总数不得少于3点；对于各类岩土均应进行抽检；对于复杂场地或重要建筑地基还应增加抽检数量。 |
| 岩石地基 |  | 岩土性状或地基承载力 | 钻芯法或岩基载荷试验 | 1.应采用钻芯法，抽检数量为每500m2不应少于1个孔且不得少于6孔，钻孔深度应满足设计要求，每孔截取一组三个芯样试件；对于各类岩石均应进行抽检；地质条件复杂的工程还应增加抽样孔数。 2.地基基础设计等级为甲级、乙级或岩石芯样无法制作成芯样试件的，还应进行岩基载荷试验；对于各类岩基均应进行抽检，抽检数量为每1000m2不应少于1个点且不得少于3点。 |
| 处理地基 |  | 灰土、砂和砂石地基、土工合成材料、粉煤灰、强夯处理地基、不加填料振冲加密处理地基质量；换填土地基质量 | 标准贯入试验、圆锥动力触探试验、静力触探试验等 | 抽检数量为每200m2不少于1个孔，且总数不得少于10孔，每个独立柱基下不得少于1孔，基槽每20延米不得少于1孔；对于换填地基还必须分层进行压实系数检测，可选择《土工试验方法标准》GB/T50123中的环刀法、灌砂法或其他方法进行检测，抽检数量：对大基坑每50～100m2不少于1点，对基槽每10～20m不少于1点，每个独立柱基下不得少于1点。 |
|  |  | 预压地基质量 | 十字板剪切试验、室内土工试验、静力触探试验（按设计要求选用） |  |
|  |  | 注浆地基质量 | 标准贯入试验、钻芯法 |  |
|  |  | 承载力 | 载荷试验 | 抽检数量为每500m2不少于1个点，且总数不得少于3点；对于各类地基均应进行抽检，对于复杂场地或重要建筑地基还应增加抽检数量。 |
| 复合地基 | 散体材料增强体 | 增强体施工质量 | 标准贯入试验、圆锥动力触探试验 | 散体材料复合地基增强体应进行密实度检测，抽检数量应为总桩（墩）数的2%，且不得少于6根。 |
|  |  | 承载力 | 平板载荷试验 | 散体材料增强体复合地基应进行复合地基平板载荷试验，试验点数量应为总桩数的1%，且不得少于3点。 |
|  | 有粘结强度的增强体 | 增强体施工质量 | 低应变、钻芯法等 | 有粘结强度的复合地基增强体应进行桩身完整性检测，当采用低应变法检测时，检测桩数不应少于总桩数的10%，且不得少于10根；当采用钻芯法时，抽检数量不应少于总桩数的0.5%，且不得少于3根。 |
|  |  | 承载力 | 平板载荷试验、单桩载荷试验 | 有粘结强度的增强体复合地基应分别进行复合地基平板载荷试验和单桩载荷试验，平板载荷试验的试验点数量不应少于总桩数的0.5%，且不得少于3点；单桩载荷试验抽检数量不应少于总桩数的0.5%，且不得少于3根。 |
|  | 混凝土灌注桩与预制桩复合地基 | 成桩质量 | 低应变、钻芯法等 | 复合地基中的混凝土灌注桩和预制桩应按基桩的有关规定进行成桩质量检测。 |
|  |  | 承载力 | 平板载荷试验、单桩载荷试验 | 混凝土灌注桩与预制桩复合地基应按有粘结强度的增强体复合地基的规定执行。 |
|  | 多桩型复合地基 | 成桩质量 | 低应变、钻芯法等 | 各类桩型应按对应桩型规定进行成桩质量检测。 |
|  |  | 承载力 | 平板载荷试验、单桩载荷试验 | 多桩型复合地基应分别进行复合地基平板载荷试验和单桩载荷试验，平板载荷试验应采用多桩复合地基平板载荷试验，试验点数量不应少于总桩数的0.5%，且不得少于3点；单桩载荷试验抽检数量根据上表对应桩型规定执行。 |

注：1.本表规定的检测数量均是按单位工程作出要求。

2.同一单位工程，混凝土灌注桩的桩身质量和承载力检测，表中小直径桩和大直径桩抽检比例及“不少于”等规定，均根据灌注桩总数确定，各种桩径宜全覆盖。

3.地基基础工程验收检测的抽检数量除应满足广东省地方标准《建筑地基基础检测规范》（DBJ/T15-60-2019）中3.1.8条的规定外，可根据工程具体情况按3.1.9条的规定作出相应调整。

4.“基桩自平衡法静载荷试验”不具随机性，其结果不作为该批工程桩承载力验收的依据。

5.地基基础质量监督抽测的方法和数量可计算在内。