附件1

广州市人民政府办公厅关于推进地下综合管廊建设的实施意见

- （修订草案征求意见稿）

为切实推进我市地下综合管廊的规划、建设、管理，根据《国务院办公厅关于加强城市地下管线建设管理的指导意见》（国办发〔2014〕27号）、《国务院办公厅关于推进城市地下综合管廊建设的指导意见》（国办发〔2015〕61号）、《国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》（国发〔2022〕12号）、《政府和社会资本合作项目政府采购管理办法》（财库〔2014〕215号）、《国家发展和改革委员会关于开展政府和社会资本合作的指导意见》（发改投资〔2014〕2724号）、《住房和城乡建设部 工业和信息化部 国家广播电视总局 国家能源局关于进一步加强城市地下管线建设管理有关工作的通知》(建城〔2019〕100号)、《住房和城乡建设部关于加强城市地下市政基础设施建设的指导意见》(建城〔2020〕111号)、《广东省人民政府办公厅关于加强城市地下管线建设管理的实施意见》（粤府办〔2014〕64号）等有关要求，经市人民政府同意，现结合我市实际，提出以下实施意见：

一、适用范围

本意见所称的地下综合管廊（以下简称管廊），是指设置于城市地面以下，用于容纳两类及以上公共设施管线或专业管线的构筑物及附属设施。公共设施管线（以下简称管线）包括电力、通信（含监控线路）、广播电视、给水、排水、热力、燃气、消防管道、交通信号、应急光缆等。附属设施包括用于维护管廊正常运行的排水、通风、照明、电气、通信、消防、安全监测系统及监控管理用房等。

本意见适用于本市范围内的城市道路、轨道交通、大型综合体以及广场、绿地等范围内管廊的投资建设管理。

二、工作原则

（一）坚持规划先行，统筹建设时序，积极有序推进，满足基本公共服务功能。

（二）坚持政府主导，加强机制创新，发挥市场作用，吸引社会资本广泛参与。

（三）坚持技术创新，保障质量安全，因地制宜开发附属设施。

（四）坚持有序建设，结合新城建设、旧城改造和轨道交通建设管廊，陆续投入运营。

（五）坚持全生命周期管理，加强建设与运营衔接，保障运维有序。

三、管廊规划

（一）规划编制和审批部门。市规划和自然资源主管部门负责组织开展地下管线综合规划和管廊专项规划的编制及修编工作，并对管廊的线路、走向、位置、空间等进行规划审批；相关行业主管部门、管线单位依据经批准的地下管线综合规划、管廊专项规划和行业发展规划，相应修编各管线专项规划。

（二）规划编制内容及深度。管廊专项规划应当符合本市城市总体规划和地下管线综合规划，并纳入区域控制性详细规划；应当结合城市地下空间开发利用、道路交通、人防建设、地铁建设、各类地下管线等专项建设规划，兼顾管廊的抗震、应急、防空、内涝等综合防灾功能要求，统筹考虑各类管线建设需求，合理确定管廊的建设布局、管线种类、断面形式、平面位置、竖向控制等，明确建设规模和时序，综合考虑城市发展远景、预留和控制有关地下空间。

（三）规划建设管廊区域。本市各类园区、成片开发区域的新建、改建、扩建城市主干道路要根据功能需求，因地制宜同步建设管廊；老城区要结合旧城更新、道路改造、河道治理、轨道交通建设、地下空间开发等，因地制宜、统筹安排管廊建设。在交通流量较大、地下管线密集的城市道路、轨道交通、地下综合体等地段，城市高强度开发区、重要公共空间、主要道路交叉口、道路与铁路或河流的交叉处，以及道路宽度难以单独敷设多种管线的路段，要优先建设管廊。

（四）规划管线入廊要求。已规划纳入管廊范围的相关管线必须入廊（经技术分析无法入廊的管线除外），对申请在规划管廊以外直埋管线的，规划部门不予许可审批，道路行政管理部门不予掘路许可审批，建设部门不予施工许可审批。对于既有管线的抢修等运行维护申请不受上述限制，但应根据实际情况逐步有序迁移至管廊。

（五）管廊建设落实人民防空要求。管廊项目应按照“统筹兼顾、集约高效、平战融合”的原则，采取统一规划建设、同步设计、突出重点等手段和措施，完善人防防护功能，提高管廊的综合防护效益。

四、投资建设

（一）建设内容界定。管廊项目建设内容主要为管廊本体及附属设施（包括配套的消防、供电、照明、监控与报警、通风、排水、标识等设施）。

（二）征拆资金界定。附载于市政道路、商业综合体等本体的由政府出资建设的管廊，其在本体项目红线范围内的征拆费用统一纳入本体项目的征拆费用中，其建设资金用于本体项目红线外的征拆以及管廊及其内部附属设施的建设。

（三）建设资金来源。管廊建设资金可通过纳入储备土地前期开发费用、财政补贴、收取入廊费、配建设施租售收益、政策性贷款、社会融资等方式筹集。

（四）争取国家和省优惠政策。管廊项目应申请纳入住房城乡建设部管廊建设项目储备库，并积极申请利用国家专项建设基金和中长期贷款，并按规定享受相关税费减免，贷款期限不超过30年。

（五）市区分工原则。管廊项目红线跨两个及以上行政区的，以及纳入市政府重点项目的，原则上由市政府主导建设；仅位于1个行政区内的，原则上由项目辖区政府主导建设，确有困难的，由辖区政府报市政府另行明确。

（六）投资建设模式。管廊建设可采取政府出资、政府与社会资本合作、企业投资等投资建设模式。

1.政府出资

建设业主。管廊项目建设业主为市、区政府（投资方）授权的相关职能部门或专业公司。

投资保障。根据城市建设维护工作市区分工相关规定，管廊项目的投资由市、区政府负责资金筹措。

财政预算。市、区财政部门在编制年度预算和中长期财政规划时，应将管廊项目建设资金纳入预算，并在项目建设期内统筹安排。

建设管理。管廊产权和经营权归投资方所有，通过收取入廊费、收取运营管理费、收取维修基金、配建设施租售收益、财政补贴等方式，保障管廊项目建设和运营。

2.政府与社会资本合作。

建设主体。由市、区政府授权的相关职能部门根据审定的项目实施方案，通过招标、竞争性谈判等竞争方式依法选择管廊项目社会资本方，再由其与政府出资代表（若有）组建项目公司投资建设。

资金来源。项目资本金由项目公司的股东利用自有资金出资。资本金以外部分，项目公司可由股东投资，也可依法依规向金融机构进行融资等，如项目公司融资时需要另外增加信用担保等条件，应由社会资本负责提供，地方政府不以任何方式提供担保，相关债务不得由财政资金偿还，也不得将偿债责任转嫁给财政、新增地方政府隐性债务。

项目管理。市、区政府授权的相关职能部门应在综合考虑管廊建设和运营费用、投资回报和管线单位的使用成本等因素基础上，依据经本级政府批准的项目实施方案、合同与项目公司签订合作协议，并按规定纳入财政部PPP综合信息平台项目库管理。管廊在政府与社会资本合作期内（一般不超过30年），通过收取入廊费、收取运营管理费、收取维修基金、配建设施租售收益、财政可行性缺口补助等方式，平衡管廊建设运营成本及合理收益。

3.企业投资

按企业投资相应政策和规定执行。

五、行业管理

（一）统筹部门。市住房城乡建设部门统筹管廊项目的规划、建设和运营管理工作，负责建立管廊项目储备库，组织项目前期研究、并根据城市道路年度建设计划和管廊建设规划等，科学制定年度建设计划，积极、稳妥、有序推进管廊建设。

各区、各职能部门按照“因地制宜、循序渐进、有效成网”的原则，各自编制专项实施计划时，根据管廊规划，将配建的管廊纳入实施计划。

1.由交通部门牵头,道路建设单位负责，根据管廊规划，结合城市道路的规划、建设计划，将随道路同步建设的管廊项目纳入道路建设方案。

2.由各区牵头，结合土地收储、城市重点片区、新区开发计划以及城市更新，以及区级市政道路建设计划等，重点编制随区域开发、建设的管廊项目计划。

3.由各管线行业主管部门牵头，会同管线权属单位，结合高压及中压电力、通信、给水等市政管线的建设计划，编制各专业管线入廊需求计划，并由管线权属单位按相关设计规范、行业标准等明确入廊相关技术条件。

（二）报建程序。

1.依附于道路、轨道交通建设、地下空间开发等主体工程的管廊，与主体工程同步立项、报建、同步建设；未与主体工程同步立项的管廊项目，需按照基础设施基本建设程序单独报建，并与主体工程同步建设。

2.独立建设的管廊项目，按照基础设施基本建设程序办理相关手续。

（三）项目管理。管廊项目的勘察、设计、施工、监理单位的确定，应当依照国家有关法律、法规和规章规定进行。管廊项目的勘察、设计、施工，应当符合有关技术规范和标准。

（四）验收使用。管廊项目竣工后，建设单位应当按照规定组织竣工验收（纳入住房城乡建设部门安全质量监督的项目，建设单位办理竣工联合验收。），相关入廊管线单位参与验收，验收合格后方可交付使用。

本意见自印发之日起施行，有效期5年。《广州市人民政府办公厅关于推进地下综合管廊建设的实施意见》（穗府办规〔2018〕8号）同时废止。施行过程中遇到问题，请径向市住房和城乡建设局反映。